上海煦贤塑料制品有限公司

环保措施落实情况报告

一、项目概况
  1、项目名称和性质
  1）项目名称：年产100万套汽车塑料零部件生产加工项目

2）项目地址：上海市金山区亭林镇南亭公路 5800 号 6 幢一楼 A 区

3）建设单位：上海煦贤塑料制品有限公司（独资）
4）项目性质：新建
5）占地面积：800平方米

6）建筑面积：800平方米
2、环评文件审批
  2017年6月由上海康营环境咨询有限公司编制该项目的环境影响评价报告表，2017年10月31日上海市金山区环境保护局批复，批复文号：金环许[2017]385号；
3、施工期环保措施落实情况
    建设项目开工日期：2017年10月
    设计单位：/
    施工单位和环境监理单位：/
    工程基本情况：/

实际选址选线：/
      施工期的环境保护措施落实情况：/
      施工期环境监理情况：/
      施工期环境监测结果等：/
  4、项目主要内容及变化情况
      项目主要内容应包括主体工程及配套设施，主要包括以下几个方面:
     主要产品名称，设计生产能力或规模、功能：汽车塑料零部件；年产100 万

套

主要原材料和燃料的名称和用量，用水量、排水量等；

名称和用量：PP20吨、ABS30吨、PE10吨、PC30吨、HIPS8吨、色母2吨；

用水量0.7t/d，510t/a ；排水量 0.9t/d，270t/a

主要生产工艺、生产设备

生产工艺：

塑料制品生产工艺：原料－拌料（固废）－投料－塑料加工（废气、固废）－定型－检验－包装（固废）、检验（不合格产品）－粉碎－塑料加工（废气、固废）－定型－检验－包装（固废）

生产设备：

吸塑机；塑料压机；剥离机；烘料机；吹塑机；注塑机；挤出机；粉碎机；拌料机；空压机；风机；冷却塔
5、生产计划
预计年产100万套汽车塑料零部件

二、环境保护设施概况
废水：
   本项目无生产废水产生，只产生员工日常生活污水，通过已建的污水管道排入上海金山排海工程有限公司污水管网，由其负责处理和排放。
废气：
   本项目废气主要为塑料加工工序产生的有机废气，塑料加工工序所在场所为封闭车间，车间内设有集气罩，采用活性炭吸附处理有机废气后 15m 高空排放。

噪声：
  各类设备选用低声噪声设备，厂房内合理布局，减振、降噪措施均已落实。

固体废物：
  生产过程中产生的固体废物有废包装材料，废包装材料由废品回收单位回收利用。危险废物有废活性炭委托上海绿邹环保工程有限公司定期外运处置，已设置专用危废堆场；生活垃圾由环卫部门统一处理。

- 信息公开情况
     建设单位应按照环保部《 建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，

将建设单位环保措施落实情况在公司网上上进行了公示。         
     网址：http://www.ccen.info/
     公示截图见附件。
四、存在问题和整改措施。
     对照项目环境影响评价文件审批要求，各项环保设施和主题工程同时投入  使用，均已落实到位。

上海煦贤塑料制品有限公司(盖章）

2017年11月8日