江苏清阳化工有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 江苏清阳化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320700346869985X |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 南京市六合区工业园区经十路1号 | 地理位置 | 东经119度47分， 北纬34度23分 |
| 法定代表人 | 张清阳 | 邮政编码 | 221000 |
| 环保负责人 | 王小路 | 联系电话 | 025-85432167 |
| 行业类别 | 化学农药制造C2631 | 电子邮箱 | 123456505@qq.com |
| 成立时间 | 2006年7月 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 183人 | 占地面积 | 35000平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 水9980吨/年，电250万度/年，煤2000吨/年。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 污染源编码 | 135381820007 | 安全生产许可证编号 | （苏）JZ安许证字〔2012〕000001〔03〕 |
| 单位简介 | 江苏清阳化工有限公司是一家专业从事化工研发高新技术企业，成立于2006年7月，设计年生产各种农药中间体330吨。公司2012年6月通过环保三同时验收，2014年8月通过环保部行业核查，2014年10月通过国家工信部行业准入核查。 |  |  |

废水排放信息（2015年）

| 排放口名称 | 污水排放口 |  |  | 排放口位置 | 位于厂区东北角 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | WS-32012017 |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |
| 核定年排放废水总量 | 3900吨/年 |  |  | 实际年排放废水总量 | 3490吨/年 |  |
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准（GB8878-1996）表2 中一级标准 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，间歇式排放， |  |
| 排放去向 | 进入园区污水处理厂 |  |  | 受纳水体及功能划分 |  |  |
| 监测单位和方式 | 委托南京市环境监测中心站监测，手工监测； |  |  | 监测频次 | 手工监测，化学需氧量、氨氮每日1次，其他水污染物每月1次。 |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 磷酸盐 | 悬浮物 | 酸碱度 |  |
| 特征水污染物 |  | 氨氮 |  |  | 酸碱度 |  |
| 年总量控制指标 | 40 吨/年 | 6 吨/年 |  |  |  |  |
| 规定排放限值 | ≤100 mg/L | ≤15 mg/L | ≤0.5mg/L | ≤70mg/L， | 6-9 |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2015年1月15日 | 90 | 11 | 0.3 | 10 | 7 | 无 |
| 2015年2月15日 | 90 | 12 | 0.2 | 20 | 6 | 无 |
| 2015年3月15日 | 70 | 6 | 0.2 | 60 | 8 | 无 |
| 2015年4月15日 | 30 | 8 | 0.3 | 70 | 9 | 无 |
| 2015年5月15日 | 32 | 4 | 0.1 | 45 | 9 | 无 |
| 2015年6月15日 | 31 | 6 | 0.2 | 34 | 7 | 无 |

废气排放信息（2015年）

| 废气排放口名称 |  | 锅炉烟囱 |  |  | 锅炉吨位 | 6 t/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 |  | FQ-320140015，位于厂区东南角； |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |
| 执行的排放标准 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014 ）表1中燃煤锅炉限制标准 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |  |  |
| 排放去向 |  | 排入大气外环境 |  |  | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.2米； |  |  |
| 监测单位和方式 |  | 委托南京市环境监测中心站监测，自动监测； |  |  | 监测频次 | 自动监测，连续监测； |  |  |
| 大气污染物名称 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 林格曼黑度 |  |  |  |
| 特征大气污染物 |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |  |  |  |
| 年总量控制指标 |  |  | 27．14吨/年 | 12吨/年 |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | ≤80mg/m3 | ≤400mg/m3 | ≤400 mg/m3 | ≤1 |  |  |  |
|  | 速率限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2015年1月15日时 |  | 64.5 | 232 | 237 | 0.7 |  |  | 无 |
| 2015年2月15日 |  | 51.0 | 344 | 344 | 0.9 |  |  | 无 |
| 2015年3月15日 |  | 36.5 | 234 | 235 | 0.6 |  |  | 无 |
| 2015年4月15日 |  | 56.0 | 342 | 343 | 0.8 |  |  | 无 |
| 2015年5月15日 |  | 46.0 | 340 | 313 | 0.6 |  |  | 无 |
| 2015年6月15日 |  | 50.0 | 322 | 324 | 0.7 |  |  | 无 |

噪声排放信息（2015年二季度）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托南京市环境监测中心站监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝 |
| 监测时间和地点 | 2015年2月25日 | 实际监测数值 | 昼间57.1分贝，夜间45.3分贝； |
| 监测时间和地点 | 2015年5月25日 | 实际监测数值 | 昼间57.1分贝，夜间45.3分贝； |

固体（危险）废物排放信息（2015年一季度）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉灰渣 | 一般固废 |  | 365吨 | 365吨 | 0 | 全部外卖做建筑材料 |
| 酸洗槽沉渣污泥 | 危险废物 | 336-056-17 | 3吨 | 3吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |
| 蒸馏残渣 | 危险废物 | 261-129-11 | 1．41吨 | 1．41吨 | 0 | 交予有资质单位处理 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003 | 综合污水处理站 | 1座 | 2008-1 | 厌氧生化+水解酸化+好氧生化+催化氧化 | 40吨/天 | 20吨/天 | 15小时/天 | 正常 |
| 001 | 烟气脱硫装置 | 1套 | 2009-3 | 湿法脱硫除尘后，15米高排气筒排放 | 2000立方米/时 | 2000立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 江苏清阳化工有限公司年产300吨农药中间体技术改造项目环境影响评价报告书 | 江苏省环科院 | 编写日期： 2008年8月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于《江苏清阳化工有限公司年产300吨农药中间体技术改造项目环境影响评价报告书》的批复 | 南京市环境保护局 | 南环发 [2008]50号 | 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 关于江苏清阳化工有限公司年产300吨农药中间体技术改造项目竣工环境保护验收的意见 | 南京市环境保护局 | 南环验[2014]28号 | 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 江苏省排放水污染物许可证 | 南京市环境保护局 | 320723-2015-0004 | 依申请提供复印件。 |

突发环境事件应急预案

已制订《江苏清阳化工有限公司突发环境事件应急预案》，并于2015年 6月 5日在南京市环境保护局备案， 备案编号：3207232015052602 附件链接： 《江苏清阳化工有限公司突发环境事件应急预案》电子版（点击打开）；