威海金潮染织有限公司突发环境事件应急预案

编制单位：威海金潮染织有限公司

第一章 总则

1.1 编制目的

威海金潮染织有限公司位于山东省威海市乳山市城区西南，威海纺织染整园内，厂界北侧为海河路，南侧为耿家河，东侧为威海利浦维尔印染有限公司西侧为空地。

1；目前公司主要从事纱线染整，年产能达3000吨纱线。

公司于 2011 年委托山东省环境保护科学研究设计院编制了《威海金潮染织有限公司年产3000吨纱线染整项目环境影响报告书》，目前，公司已按照上述环评文件建设完毕，处于正常营运阶段。

本公司属于纺织印染行业，生产过程中使用到染料、双氧水等化学品，产生大量的工业生产废水，生产原料纱线等属于可燃性物质，在公司正常运营过程中，由于管理不善或人为操作失误等原因可导致公司内部 储存的液体原料如双氧水等危险化学品泄漏、厂区内污水处理站不正常运行导致事故废水外排、厂区内可燃性物质火灾导致消防废水产生及排放等环境风险事故；属一般风险等级。

因此，为了贯彻落实国家关于突发环境事件应急管理的法律法规，规范本公司环境应急管理工作，提高公司防范和应对突发环境事件的能力，现本公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境 事件应急预案备案管理办法（试行）》、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《山东省环境保护条例》、等相关的法律法规和规章制度的要求，编制本突 发环境事件应急预

1.2 编制依据

1.2.1 法律、法规和部门规章

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）

(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月）

(3) 《中华人民共和国水污染防治条例》（省九届人大常委会第17次会议）

(4) 《山东省实施(中华人民共和国固体废物污染环境防治法)办法》(省九届人大常委会第31次会议)

(5) 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第 6 号)，2008 年 10 月28 日；

(6) 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第 70 号)，2014 年

(7)《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（实行）》环发[2015]4

号

(8)《危险化学品环境管理登记办法（试行）》（环保部令 第 22 号）；

1.2.2 项目依据

1.建设项目环境影响评价委托书

2.《关于威海金潮纺织染整工业园环境影响报告的批复》，威海市环保局，威环发{2005}51号

3. 《威海金潮染织有限公司年产3000吨纱线染整项目环境影响评价执行标准的通知》，威海市环境保护局，威环发{2011} 42号

4.基本建设项目登记备案证明

5.供水证明

6.供热证明

7. 污水接收证明

8.危险废物委托处置协议

9. 项目环境影响评价审批预审申报表

10.山东省建设项目污染物总量确认书，山东省环保厅，SDZL(2011)69号

11.威海金潮染织有限公司年产3000吨纱线染整项目环境影响报告书技术评估会专家审查意见。

1.3 适用范围

本预案适用于威海金潮染织有限公司在运作过程中(厂区内)发生的各类突发环境事件，所使用的突发环境事件分为以下几类：

(1)污染防治设施、治理设施意外事故造成的环境污染事件：指因各车间、部门的废水、非正常排放，以及危险废弃物处置不当等造成的环境污染事件。

(2)安全生产事故引发的环境污染事件：指生产、贮存、使用工业化学品不当及违章操作等原因导致工业化学品泄漏、火灾或爆炸所引发的环境污染事件。

(3)自然灾害等意外事故引发的环境污染事件：指雷暴、冰雹、暴雨等自然灾害 引发的环境污染事件。

(4)其它环境突发事故。

1.4 应急预案体系组成

总则、企业概况与周围环境 概况、企业环境风险源识别

、应急组织机构与职责、预 防和预警机制、应急响应和 措施、后期处置、应急保障

、预案管理和附则

废 水 事 故 排 放 现 场 应 急 处 置

事 故 排 放 现 场 应 急 处 置

化 学 品 泄 漏 现 场 应 急 处 置

危 险 废 物 泄 漏 散 失 现 场 应 急 处 置

厂 房 火 灾 事 件 现 场 应 急 处 置

特来蓓丝特印染突发环境事件应急预案

综合应急预案

现场处置

应急预案体系一般由综合预案、专项预案和现场处置预案三级预案构成。本应急预案由综合预案及现场处置预案组成，具体综合预案由总则、企业基本概况、企业环境风险源识别及源项分析、环境风险等级划分、现有环境风险防控与应急措施差距分 析、应急组织机构及职责、预防与预警机制、应急响应、后期处置、应急保障、预案 管理、附则组成；现场处置预案可分为废水事故排放、化学品泄漏、 危险废物泄漏及散失事件、厂区火灾事件等现场处置预案；本公司应急预案体系图如 下图 1.4-1。

图 1.4-1 本公司突发环境事件应急预案体系图

1.5 工作原则

企业实施突发性环境事件应急预案工作时，应本着自救为主，外援为辅，统一指 挥，高效协调的原则，具体如下：

（1）居安思危，预防为主 高度重视环境安全工作，增强忧患意识。坚持预防与应急相结合，做好应对各类突发环境事件的准备工作。

（2）以人为本，减少危害 把保障职工健康和生命财产安全作为应急管理工作的首要任务，把保护环境和维

持工厂周边环境现状作为重要目标，最大限度的减少突发环境事件及其造成的人员伤 亡和环境危害。

（3）统一领导，分级负责 在当地人民政府的统一指导下，公司应急指挥部现场指挥事故应急救援工作。各

有关部门按照各自职责和权限，负责事故的应急处置工作。

（4）依法规范，加强管理 严格按照有关法律法规和规定制定、修订应急预案，处置突发事件，切实维护职

工的合法权益，使突发事件应急工作规范化、制度化、法制化。

（5）快速反应，协同应对 加强应急队伍建设、形成满足各类突发环境事件应急的统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥应急队伍和区域联防的作用， 合理利用外部救援力量，经常性的做好应对突发环境事故的思想准备、机制准备和工 作准备。

（6）依靠科技，提高素质 充分发挥专家队伍和专业人员的作用，采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及措施，提高应对突发事件的综合能力，避免发生次生、衍生事件。加强 宣传和教育培训，提高全员自救互救和应对各类突发环境事件的综合素质。

1.6 应急预案关系说明

应急预案是一个复杂的系统工程，包括综合环境应急预案、专项环境应急预案和现场处置预案。其中综合环境应急预案针对环境风险种类较多，可能发生多种类型突发事件的情况而编制，作为企业发生突发环境事件时的基本应急处置方法。专项环境应急预案和现场处置预案是针对某一特定重大危险源或重点岗位而编制的针对性更强的应急预案。各应急预案之间相互衔接协调。此外，应急预案涉及企业多个组织与部门，特别是突发环境事件发生时不可能 完全确定其属性，使应急救援行动充满变数，多数影响较大的突发环境事件应急救援行动都必须寻求外部力量的救援。因此，企业与各相关救援单位、政府部门间的联动就显得尤为重要，本预案确定联动机制如下：

（1）与各应急救援联动单位保持联系，安排和落实厂区专门值班人员，并确保厂区 24 小

时通讯畅通。一旦发生厂区级、厂外级突发环境事件，立即联系各应急救援联动单位迅速出动，赶赴现场实施应急处置。

（2）建立通讯联络手册，加强与应急救援联动部门的联系、沟通和合作。

（3）企业应加强应急培训和演练，并请相关部门和单位参与演练或者指导，提高应急联动的融合度和战斗力，以便及时、有效地处理突发环境事件。

（4）企业各部门根据应急处置流程和职责的要求，熟悉企业突发环境事故应急预案。

（5）事故应急联动机制图。

图 1.6-1  突发环境事件应急联动机制图

1.7 编制程序

本预案严格参照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环 发[2015]4 号）的规定进行，其编制程序见图 1.7-1：

2.1.2 企业工程组成及平面布置

公司主要工程组成如下表 2.1-2。

表 2.1-2 公司建构筑物构成

| 项目名称 |  | 内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工 程 | 主厂房 | 一座,建筑面积9276平方米,包括染色车间.后整理车间.配件及配电车间 |
|  | 成品库 | 一座建筑面积2140平方米 |

| 公用工程 | 供电系统 | 市电供应 |
| --- | --- | --- |
|  | 给排水系统 | 厂区内各车间给水系统 |
|  |  | 公司厂区实行雨污分流，厂区内废水经废水管道收集后排入厂区污水处理预处理站处理，经处理达标 后统一排入染整工业园区污水处理进一步处理。 |
|  | 天然气 | 依托已建成的乳山市热电厂 |
|  | 其它公用工程 | 安全系统、消防系统等 |
| 储运工 程 | 原、辅材料、成品 储存及运输 | 厂区设置有 1 坯布仓库，1 成品布仓库，1 个印染原料储间， 1危险化学品原料专用仓库 |
| 环保工 程 | 固废处置 | 分类收集,合理处置生活垃圾由环卫部门清运,危废由有危险废物处置的资质单位处置 |
|  | 废水 | 厂区废水经废水管道收集后排入厂区污水预处理站，采取 “物化法”处理达标后由园区管网排入染整园区污水处理厂 |
| 办公室及生活设施 |  | 一座建筑面积1584平方米包括办公楼.厂区内设置 1 员工食堂及宿舍 |

本公司厂区总占地面积35000平方米,按功能划分为办公楼.,生产区

办公区位于厂区北侧,靠进海河路.

生产区位于南侧,主要有一座主厂房和一座成品库.主厂房内按照生产工序由北向南依次布置有配件车间染色车间和后整理车间,方便各工序装置的联系.,成品库位于主厂房南侧,与后整理车间相邻,成品可由生产车间直接运输至成品库.

2.2 企业环保措施及污染物排放情况

目前企业年产3000吨 项目已经建设完毕，并已完成相应的环保验收工作，目前正处于正常生产营运阶段；在日常生产过程中，企业会产生各种污染物，为了避免生产过程中产生的污染物污染周边环境，企业相应的采取了多项污染治理措施，其主要污染排放情况及对应的环保措施如下：

2.2.1 固体废物防治措施与污染物排放情况

根据本公司年产3000吨纱线染整项目环评文件及实际生产建设经验， 本公司营运过程中产生的固体废物主要包括沾染废染料袋以及员工的生活垃圾。

（1）废包装材料:主要是原料纱线的废编织袋.各类助剂的废包装桶.原料纱线的的塑料编织袋经回收后用作产品的包装袋,破损的废编织袋外卖给废品收购站,产生量为1t/a，助剂的费包装桶产生量约15t/a，全部由助剂供货厂家回收

（2）废塑料桶，废纸筒：松式络纱过程的塑料筒循环使用，破损的废塑料筒有厂家回收后再加工，产生量6t/a,紧式络纱过程的纸筒业循环使用，破损的废纸筒外卖给废品收购站产生量4t/a.

(3).废染料包装箱属于《国家危险废物名录》中的HW49含有或直接沾染危险废物的废弃包装物，产生量约4.2t/a,本公司统一收集后全部交具备处置资质的第三方处理公司（威海市环保科技服务有限公司）进行无害化处理，不外排。

（4）厂内职工的生活垃圾产生量为12.8t/a,属于一般固体废物，本公司统一收集全部交由环卫部门处理，不外排。。

2.3 企业周边环境状况介绍

2.3.1 自然环境概况

(1)地理位置

乳山市位于山东半岛东南端，北纬36°41′至37°08′，东经121°51′至121°51′，地处威海、青岛、烟台三市的中间地带，东邻文登市，西毗海阳市，北接烟台市牟平区，南濒黄海，与韩国、日本隔海相望。济威铁路、309国道和青威高速公路穿境而过。境域东西最大横距60公里，南北最大纵距48公里，总面积1654平方公里。

威海金潮染织有限公司位于乳山市区西部，园区北邻309国道。桃威铁路。南接青威高速公路，东临乳山市区，西隔崔家河为崔家河和炉上河。

项目所在地

(2) 环境保护目标及周边情况

该项目环境保护目标与环评阶段相比无变化，项目不涉及村庄搬迁。该项目2Km范围内没有医院、各类保护区、人文景观、名胜古迹、军用设施、水源地等环境敏感保护目标。本项目场址周围主要环境保护目标见表

环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） | 人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 崔家村 | NW | 360 | 1350 |
| 2# | 炉上村 | NNW | 640 | 923 |
| 3# | 夏村 | E | 670 | -- |
| 4# | 西里村 | NE | 750 | -- |
| 5# | 官庄村 | SW | 1000 | -- |

2.3.2 企业周围环境

公司坐落在威海纺织染整工业园，公司北侧为乳山大得利染业有限公司，西侧为空地，

东侧为威海利浦维尔印染有限公司

周边企业的运营均有一定的环境风险，为及时有效地应对突发环境事件，防止链锁反应，减少企业遭受的损失及对周围环境的影响，需要加强企业间沟通，做到第一时间发现灾情并及时进行救治。

2.3.3 企业污水及雨水排放流向及纳污受体分析

企业排水体制采用雨污分流制，厂区内生产废水、员工生活污水经废水管道收集后排入厂区污水处理站处理达到《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015以及园区污水处理厂接纳指标中的相关标准的要求后，排入园区污水处理厂进一步处理达标后外排。

本公司厂区雨水经雨水管道收集后排入园区雨水管网。

第三章 企业环境风险源识别

3.1 企业涉及的化学品

本公司属于纺织印染行业，根据《危险化学品名录》(2015 年)，企业使用的原料 中属于危险化学品的主要有双氧水、企业生产使用及储存的危险化学品均不涉及重点环境管理危险化学品，厂区内化学品储存不构成重大危险源。

3.2 环境风险辨识与隐患排查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004），风险识别范围包括 生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。

（1）物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生 产过程排放的“三废”污染物等。

（2）生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程 环保设施及辅助生产设施等。

3.2.1 主要风险源识别

3.2.1.1 物质风险辨识

根据上文，本公司生产涉及的危险化学品主要为双氧水、液碱及天然气等，均属于危险化学品，但不属于重点环境管理危险化学品。根据辨识，本公司生产过程中使 用到的危险化学品均不构成危险化学品重大危险源。

企业的主要物质风险为危险化学品的泄漏、危险化学品的引起的火灾以及危险废 物的泄漏和散失，大致分为以下 3 类：

（1）企业危险化学品由于管理不善以及生产操作失误等原因导致危险化学品泄漏，污染厂区内外水、大气、土壤环境；

（2）企业可燃性物质由于静电积累或遇明火及设备操作不当等原因导致火灾事件，进一步导致消防废水的产生，其收集处理不当或不能完全收集而泄漏将污染厂区水、土壤环境；

（3）企业工业废水在处理过程中产生工业废水，在处理过程中由于管理不善或操作不当，可能导致上述危险废物泄漏及散失，进而污染厂区内外水体、土壤环境；

3.2.1.2 生产设施风险识别

本公司生产设施风险主要存在于生产车间设备、成品仓等设施，主要风险包括工业废水事故排放、厂区车间火灾等，具体可分为以下 4 类：

生产车间内染缸和印染设备内工业废水泄漏、废水处理 站故障导致工业废水事故排放、成品仓管理不善导致仓库火灾引起消防废水 的产生及排放等，具体如下：

（1）生产车间内印染设备由于管理不善、设备维护不及时引起设备损坏或人为操作失误导致设备内工业废水泄漏，溢出车间可导致厂区内水体及土壤环境污染事件；

（2）厂区内工业废水处理站由于管理不善或人为操作失误导致废水处理站故障 引起工业废水事故排放，进而导致厂区内外水体、土壤环境污染事件；

（3）本公司成品仓等储存、纱线等可燃性物质的车间由于管理不善、遇明火等原因导致仓库内火灾事件，产生消防废水，处置不当引起消防废水排放进而污染厂区内外水体、土壤环境；

3.2.1.3 其他风险识别

（1）运输过程风险识别

运输过程可能发生车祸或碰撞导致危险化学品及危险废物泄漏及散失等引发污染事故，本项目各类危险化学品及危险废物运输均为委托专业运输公司进行运输，因此本公司运输风险范围均为厂区内化学品和危险废物的转移及装卸过程。

（2）自然灾害风险识别

遭遇自然灾害可能引发安全事故，如雷击可使厂区突然停电导致废水处理设施停止工作，或产生明火导致厂区火灾事件。 综上，根据企业的生产特点，企业涉及的主要环境风险源识别见表 3.2-1。

表 3.2-1 主要环境风险源识别

| 所属类别 | 单元名称 | 风险类别 | 可能风险存在部位 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储运系统 | 化学品储存 区、装卸区 | 泄漏 | 化学品装卸区、染料仓库 | 化学品装卸及储存过程中发生化学品泄漏， 导致厂区内外水、大气、土壤环境污染事件 |
|  | 成品 仓 | 火灾 | 成品仓 | 成品仓可燃性物质火灾导致燃烧废 气、消防废水的产生，进而引起厂区内外水 大气、土壤环境污染事件 |
| 生产系统 | 生产车间 | 泄漏 | 生产车间及生产车 间内化学品临时存 储区 | 生产车间设备故障导致设备内废水泄漏、生 产车间临时储存区内化学品塑料桶内液态 化学品泄漏，溢出车间及厂区可导致厂区内 外环境污染事件 |
|  |  | 火灾 | 生产车间 | 生产车间、火灾导致燃烧废气、消防废水的产生，进而引 起厂区内外水、大气、土壤环境污染事件 |
| 环保系统 | 废水预处理站 | 废水事故 排放 | 废水预处理站 | 厂区配置的废水处理站处理设施故障导致 处理池出水水质不达标或工业废水不经处直接进入园区管网，对园区污水处理厂造成冲击 |
|  | 危废贮存区 | 散失 | 危废装卸区 | 危险废物储存区、装卸区危险废物泄漏散失并被雨水冲刷可导致厂区内外、水体、土壤 环境污染事件 |

*注：本项目各类危险化学品及危险废物运输均为委托专业运输公司进行运输，因此本公司运输风险范围均为厂区内化学品和危险废物的转移及装卸过程。

3.2.2 企业事故概率分析

企业突发事故分为重大事故和一般事故两种。重大事故是指导致有毒有害物泄漏 的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。 国际工业界通常将重大事故的标准定义为：导致反应装置及其它经济损失超过 2.5 万 美元，或造成严重人员伤亡的事故。本应急预案针对厂区内不同的突发环境事件，参考使用化学品的行业对引发风险事故概率的有关资料，采用类比法和经验法确定本公司各个单元的主要风险事故发生概率，具体见表 3.2-2。

表 3.2-2 本公司主要风险事故发生的概率

| 风险事故 | 发生部位 | 发生概率（次/年） | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品泄漏事故 | 化学品装卸区 | 0.03～0.01 | 不大可能 |
|  | 生产车间化学品临时储存区、染 料仓库 | 1～0.333 | 可能 |
| 工业废水泄漏或事故排放 | 生产车间设备 | 0.03～0.01 | 不大可能 |
|  | 废水处理站 | 0.003～0.01 | 少 |
| 厂区火灾事件 | 成品仓 | 0.003～0.01 | 少 |
|  | 生产车间 | 0.003～0.01 | 少 |
| 危险废物泄漏散失 | 危废贮存区、装卸区 | 1～0.333 | 可能 |

第四章 应急组织机构及职责

建立健全应急组织指挥体系，是企业应对突发环境事件的一项基础管理工作。企业负责安全、环保的管理部门要提前组织相关人员对突发环境事件应急预案进行培训学习。通过认真学习和演练，使各级部门了解熟知应急的程序、内容、操作方法等，使各个小组成员熟悉掌握环境污染事故应急预案的作用与职责，熟识企业污染物类型、环境危险源的位置、发生事故的可能性，并能鉴别异常情况的危险性，及各类污 染物的危害性；了解周围环境敏感点的位置、数量、类型，及污染事故可能对其产生的影响；掌握生产工艺过程中可能出现的环境污染事故的解决方案；掌握控险、排险、 堵漏等基本方法，防止污染物扩散；熟悉主要消防器材、防护设备等的位置及使用方法；熟知如何正确报警及常用内、外部报警电话，编制内、外部电话清单并张贴在醒目的位置；了解熟知应急人员的基本任务及责任、污染治理设施的运行要求、可能产生的环境污染事故等方面的内容。

根据国家、省、市及县等有关文件精神，结合公司实际情况，威海金潮染织有限公司成立以总经理为指挥长、副总经理为副指挥长、各职责部门负责人为成员的应急指挥部，并根据部门职能分工，成立以单位主要负责人为领导的应急工作组，明确工作任务、职责分工和工作计划等，负责指导、协调突发性环境污染事件的现场应对。

4.1 应急处置专业队伍

厂区发生突发环境事件时，以应急救援领导小组为基础，成立突发环境事件应急 救援指挥部，全权负责单位应急救援工作的实施和协调。

企业已成立应急机构，包括应急指挥部及下设各应急小组，应急指挥部主要由总指挥和副总指挥构成，应急小组主要组成部分包括有：

（1）应急抢险救援组：执行指挥部的命令、决定，并根据其精神，结合事故现场实际情况，按照应急预案认真协调实施环境事故发生的救援抢险工作，防止事故的扩大蔓延，力求将损失降至最低。并负责应急响应结束后，配合信息联络员对事故的 现场调查、组织事故分析和事故上报。

（2）应急监测组：对突发事件的污染情况进行监测，明确污染物性质、浓度和数量，会同主管部门及监测单位确定污染程度、范围、污染扩散趋势和可能产生的影响。

（3）供电通讯保障组：负责保持指挥部与内部各应急小组和外界的通讯畅通。

（4）医疗救护组：主要负责对受伤人员的医疗救护等紧急医学救援工作。

（5）后勤保障组：主要保证抢险救灾物资和设备的及时调度和供应。

（6）疏散隔离和安全保卫队：负责在险情发生时，安全疏散人员，同时隔离现场，设置危险警示标示，严格限制无关人员出入。

（7）善后处理组：深入调查事件发生原因，做出调查结论，评估事件影响，提出事件防范意见；负责追究造成突发环境事件责任单位和责任人的行政责任；调查处理应急处置工作中有关违规违纪等行为。

总经理领导的公 司中高层

环保部和管理部

一线生产人员

应 急 抢 险 救 援 组

应 急 监 测 组

供 电 通 讯 保 障 组

医 疗 救 护 组

后 勤 保 障 组

疏 全 散 保 隔 卫 离 队 和

安

善 后 处 理 组

应急指挥部

应急救援办公室

应急救援值班室

各小组设组长一名，副组长一名，并明确了各级人员和各专业处置队伍的具体职 责和任务。应急救援领导小组名单及各应急队伍人员名单与

图4.1-1 指挥机构及日常机构功能

4.2 应急指挥部人员构成

4.2.1 应急指挥部机构

总指挥：总经理：贾庆龙 副总指挥：副总经理：李新刚

成员：张柱国.马日新.王向英 .马文化.于成高.任世洪.付邦震

4.2.2 应急领导机构职责

（1）日常工作

根据企业实际生产情况，制定环境安全生产规章制度，组织相关人员学习和交流，建立起相应的监督机制，保障生产的安全运行；根据安全环保生产的要求，保障用于安全环保生产相关设备设施投入和运行；建立环保安全检查组织，及时积极对安全环保生产进行监督和维护，预防和消除环保安全事故隐患；熟悉应急预案的 具体要求，并根据应急预案提出应急物资计划组织采购储备应急物资，从人员、物力、财力等方面保证突发环境事件应急的实施需要；针对企业的可能发生的环境风 险事故，定期组织对公司员工的应急训练，提升公司的整体应急协作、反应能力。

（2）应急工作

发生突发环境事件时，负责组织企业的应急救援工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断；向政府各相关部门报告事故情况及处置情况；全权负责事 故应急处置的组织指挥，并根据事故的性质、类别实施应急措施，结合实际决策总体救援处置方案；调度事故救援所需要的人、财、物的力量，并根据事态发展，适时调整事故处置方案。突发环境事故后，及时、主动向上级有关部门报告有关情况以及造成的污染危害等。

4.3 应急救援小组

发生紧急事故时，迅速在事故现场附近安全地带设立临时指挥部，由总经理任总指挥，负责全公司应急救援工作的组织和调度；总指挥不在时，副总指挥为临时总指挥，全权负责现场指挥。事故应急处理期间，全公司范围内一切救援力量与物资必须服从调派。公司所有部门都有职责参与应急救援。

根据各自职能特点和现场应急需要，公司成立救援小组：应急抢险救援、 应急监测、供电通讯保障、医疗救护、后勤保障、疏散隔离和安全保卫、 善后处理。

4.4 指挥机构设置及职责

4.4.1 现场指挥机构

发生突发环境事件时，企业应急领导机构自动转换为现场指挥机构（应急指挥部），指挥机构各成员具体职责如下：

（1）总指挥/现场总指挥：总经理贾庆龙①负责组织全公司的应急救援工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断；

②向乳山市人民政府有关部门报告事故发展及处置情况。

（2）副总指挥/现场副总指挥：副总经理：李新刚

①协助公司应急总指挥进行应急救援工作，在应急总指挥缺位的情况下，接任应急总指挥职务，负责组织全公司的应急救援工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进 行紧急决断；

②协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作，落实各项应急救援具体分工及职责；

③协助总指挥对公司应急救援工作组的调度，保证各项应急工作快速有序地进 行。

（3）指挥部成员：成员：张柱国.马日新.王向英 .马文化.于成高.任世洪.付邦震

①协助总指挥、副总指挥负责应急救援的具体指挥工作，具体负责对各抢险的指挥工作，指挥技术人员，对抢险、抢修作业。根据技术规范和工艺情况，提供准确可行的抢险方案，并向指挥长报告情况，落实指挥长发布的抢险命令。

②协助总指挥、副总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作，负责义务消防人员的安排和现场保卫及周边警戒工作，布置善后和现场保护，维护工作秩序， 防止意外破坏情况的发生。

③负责组织物资保障，准备好人员和车辆，随时准备按指挥长命令行动。负责物资保障的组织，随时准备补充抢险队伍。

④负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。

⑤负责按指挥部命令进行上、下级的联系和各抢险人员的联系，做好抢险工作记录。协助检查预案执行情况，根据现场技术人员意见，随时向指挥部报告。接待有关部门人员的询问，同时通知周边企业应急响应负责人。

4.4.2 应急抢险救援：张柱国

职责：（1）针对不同的事故，采用行之有效的方法，在最短的时间内完成应急行

（2）配合上级部门派来的救援人员，挖掘、抢险人员和重要物资及完成其他抢 险任务；

（3）尽量减少财产的损失和人员的伤亡；

（4）负责事故达到控制以后，恢复各种设施至正常使用状态；

（5）负责协调组织事故现场人员、设备的抢险，对发生的次生灾害的抢险排险 工作；

（6）负责环境污染灾害次生灾害的紧急处理；

（7）协助技术部及时测定危险物质的组成成分及可能影响区域的浓度。

（8）负责现场消防器材的日常维护工作；

（9）负责事故现场的火灾控制和灭火工作；

（10）负责对外接口单位消防支队的联系工作。

4.4.3 疏散隔离和安全保卫：张柱国.马日新.

职责：负责在险情发生时，安全疏散人员，同时隔离现场，设置危险警示标示，严格限制无关人员出入。

4.4.4 物资保障和运输 ：王向英.马文化

职责：（1）在统一领导下，坚持就近就快、适当的原则，为事故救援提供物资保障。

（2）根据本企业存在的主要危险、事故类型、危害程度为应急救援提供个人防 护和救生救援装备、救援物资、专用工具、通讯、应急照明、探测器材等物资保障。

（3）在应急过程中，正确预测救援物资需求量，并保障持续满足。在本企业救 援物资无法满足时，负责将所需的物资种类、数量向当地政府发出求救信息，并做好 外援物资的向导、接收工作。

（4）为应急工作人员提供必要的饮食供应。

（5）负责做好救援物资的消耗统计工作，为核算事故损失提供客观证据。

4.4.5 通讯和电力保障：于成高.任世洪

职责：（1）在统一领导下，保障公司固定电话、传真、收集、计算机区域网络等通信线路、

网络、通信设备等技术状态良好、畅通。坚持正确的舆论导向，如实向上级报道事故有关情况，发布有关信息（对涉密部位、产品的信息报道，按保 密规定执行）。

（2）迅速排除应急响应过程中的大面积停电故障。

（3）在应急响应过程中，有关技术维修人员 24 小时处于备勤状态，遇到故障， 迅速排除。

（4）负责事故现场的录像、照相等信息采集工作，为事故调查提供客观证据。

（5）及时收集和上报救援人员的感人事迹，协助应急指挥部进行有关外界媒体工作人员的接待事宜。

4.4.6 医疗救护：付邦震

职责：（1）在医疗救护的统一领导下，坚持召之即来，来之能战，科学救治的 方针实施救治。

（2）医疗救护组组长负责制定应急救治预案，负责医疗救治人员的应急知识培训、演练、评审等工作。

（3）根据本企业存在的主要危险、事故类型、危害程度，做好医疗救护所需的紧急救治药物、器械、专用工具等应急物质必要的储备。

（4）及时、如实向总指挥或副总指挥报告受伤人员伤情，与高一级医疗单位保持联系，并随时做好重伤员的外转准备。

（5）认真做好救治医疗费用统计，为核算事故损失提供客观证据。

4.4.7 环境应急监测：李新刚

职责：（1）对突发事件的污染情况进行监测，明确污染物性质、浓度和数量。

（2）会同专家组确定污染程度、范围、污染扩散趋势和可能产生的影响，配合上级环保部

门进行环境污染情况的调查和取证。

（3）在组长的领导下，坚持客观公正、实事求是、尊重科学的原则参与事故调查以及对企业周边环境可能造成的影响。

（4）负责保护好事故现场，收集并向上级事故调查组提供事故现场音频、视频资料、原始运行记录等证据，积极协助完成事故调查。

4.4.8 善后处理：张柱国

职责：（1）坚持客观公正、实事求是、尊重科学的原则参与事 故调查以及对企业周边环境可能造成的影响。

（2）负责保护好事故现场，收集并向上级事故调查组提供事故现场音频、视频资料、原始运行记录等证据，积极协助完成事故调查。

（3）向企业汇报上级事故调查组的调查结论。

（5）向企业汇报上级事故调查组的调查结论。

4.4.9 专家

厂内事故发生时，应以应急总指挥作为专家组组长，提供救援技术支持，参与事故方案拟定；出现厂外级别事故时，企业应急总指挥应联系清城区环境保护局、清城区环境监测站、清城区环境监察分局、清城区应急中心、清城区安全生产监督管理局及清城区消防中队等机构具有相关工程职称的专家组成应急专家组，针对企业事故提供污染物削减的技术支持，参与污染物外泄控制的方案拟定，并为现场事故指挥部提出建议意见及相关依据，参与分析事故原因和责任，完成指挥部赋予的其他工作任务。

第五章 预防与预警机制

企业生产工艺或原材料使用有所变动时，则应根据生产实际，及时修订综合环境应急预案

，根据环境危险源及生产工艺的变化情况，制定新增风险的专项环境应急预案和重点岗位现场处置预案。对区域内容易引发重大突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、 风险评估，对环境危险源、危险区域定期组织(每月不得少于一次)进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。

5.1 环境安全制度的建设

企业环境安全制度是企业生产过程中进行环境风险防控的重要基础；完善的环境 安全

制度能有效的应对企业生产过程中发生的突发环境事件，降低应急处理成本，降低企业生产运营成本，同时能更好的保护周边环境，降低公司的发生环境风险事故的 概率。

目前，本公司正在完善公司内部的环境安全制度，具体完善后的企业风险管理方面的主要预防与预警措施

| 防控类别 |  | 企业总体环境风险预防与预警措施 |
| --- | --- | --- |
| 储存系 统 | 化学品储 存区、装卸 区化学品 泄漏 | - 本公司危化品为专用防渗仓库，已做硬底化等防渗透处理，有专人管理，并配套相应的检查制度，环形废水收集沟并与厂区内污水处理站相连； - 本公司染料仓库设置有废水排入口，并与厂区内污水处理站相连，能及时收集泄漏的液态化学品，且染料仓库设置 有专人管理，对各种化学品的数量、储存位置、储存方式等情况进行记录； （3）本公司设置有特定位置来进行化学品装卸操作，配置有专人管理化学品厂区内的装卸及运输； （4）注重对厂区内不同工作岗位上的员工定期进行安全技术操作培训及应急处理教育； （5）厂区内地下有消防物资，染料仓库配置有柜式消防箱等消防物资 （6）在公司设置标牌，标志储存的物质、数量及危害，并在建筑物明显位置张贴； （7）在化学品装卸区、染料仓库设置标牌； （8）落实厂区内染料仓库、化学品装卸区建筑物日常检查及设备维护制度并形成追责制度，保证各环 境风险位置风 险防范措施的有效性。 |
|  | 成 品仓火灾 事件 | （1）坯布仓、成品仓配置有地上消防栓、柜式消防箱等消防物资，并配置有人员管理； （2）坯布仓内电气设备少，减少火灾隐患； （3）坯布仓、成品仓设置有管理制度，配置人员管理，并对仓库内坯布、成品布数量、储存位置、储存方 式等情况进行记录 （4）坯布仓制定有定期检查管理制度； （5）本公司注重仓库管理人员定期进行管理培训及应急处理教育 （6）在坯布仓、成品仓明显位置张贴禁止烟火标志； （7）落实坯布仓、成品仓安全管理制度并形成追责制度，保证各风险防范措施有效性； （8）及时清扫坯布仓、成品仓，减少坯布仓、成品仓内的布尘积累量，及时排查处理仓库内火灾隐患点。 |

如表 5.1-1

| 生产系 统 | 生产车间 | （1）本公司生产车间内化学品临时储存区设置有分区储存制度，不相容化学品分开储存，并在各个化学品临时储存区设置有 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 标志牌表面储存的化学品物质种类、名称等情况； |
|  |  | （2）本公司生产车间各个化学品临时储存区周边设置有环形沟，各化学品在环形沟内堆放，袋装染料置于托板上堆存，不直 |
|  |  | 接与地面接触； |
|  |  | （3）生产车间内各化学品临时储存区周边环形沟与车间废水收集管道相连，若发生泄漏，可直接将该泄漏液收集并经厂区废 |
|  | 内化学品 | 水处理站处理； |
|  | 临时存储 | （4）生产车间配置有吸附毡等应急围堵物资，配置有专人管理上述车间临时储存的化学品及相应的应急物资； |
|  | 区化学品 | （5）本公司生产车间化学品临时储存区制定有定期检查维护管理制度，并对管理人员进行安全操作技术培训和应急处置教育 |
|  | 泄漏 | （6）及时清理各临时储存区内的杂物和泄漏物，避免设备由于沾附泄漏在临时储存区内的泄漏液导致设备腐蚀，进一步产生 |
|  |  | 泄漏风险源； |
|  |  | （7）在各个化学品临时储存区明显位置张贴相应化学品的标示牌及应急处理流程； |
|  |  | （8）及时对泄漏在临时堆放区的泄漏液进行消洗，避免其腐蚀损坏临时储存区地面，及时修复被腐蚀的临时储存区地面； |
|  |  | 在各个化学品临时堆放区明显位置张贴各个化学品的主要危害及相应的急救措施。 |
|  | 生产车间 设备内废 水泄漏 | （1）本公司涉及工业废水产生的设备均设置有废水收集沟，能将设备内废水及可能泄漏出设备区的泄漏液收集并排入厂 区污水处理站处理； （2）本公司针对不同生产设备制定有特定的安全操作流程，并配置相应人员操作，非生产操作人员不得操作生产设备； |
|  |  | （3）本公司设备周边及车间内均配置有足够的消防箱，能满足设备内工业废水泄漏时对泄漏区及泄漏设备进行消洗并将 废水排入厂区废水处理站； （4）本公司针对车间生产设备制定有定期检查维修制度，并配置相应人员专门管理并及时记录设备运行情况； （5）本公司注重对车间设备操作人员进行安全操作技术培训及事故应急处置教育，发生车间内设备工业废水泄漏时，能及时 |
|  |  | 采取应急措施处置 |
|  |  | （6）在生产车间设备周边明显位置张贴相应的应急处理流程图； |
|  |  | （7）定期对设备周边的废水收集沟进行冲洗，避免废水管道内淤泥淤积导致废水收集速度慢或废水管道不去水等问题。 |
|  | 生产车间 | （1）本公司车间注重通风、避光，车间内设备布置留有疏散通道，设备之间的消防距离合理； |
|  |  | （2）本公司生产车间配置有地上消防栓和柜式消防箱等消防物资，能及时有效提供车间内消防用水； |
|  |  | （3）本公司生产车间配置有安全管理人员，制定有安全检查制度，定期对生产车间各个消防隐患点位进行安全排查； |
|  | 火灾事件 | （4）本公司生产车间墙角设置有废水收集沟，能有效收集消防事故时产生的消防废水 |
|  |  | （5）在生产车间明显位置张贴火灾事件应急处理流程图，定期进行火灾事件应急演练； |
|  |  | （6）定期统计车间内的消防物资消耗量并及时补充。 |

| 环保系 统 | 工业事故 | （1）本公司锅炉房配置有专人管理，锅炉设备制定有日常检查制度，并对锅炉日常运行情况进行记录； |
| --- | --- | --- |
|  |  | （2）本公司锅炉房配置有地上消防栓烟感等应急设备，可以提供设备损坏导致事故排放时的喷淋用水； （3）本公司注重对锅炉房设备操作人员定期进行安全操作技术培训和事故应急处理教育在锅炉房明显位置张贴事故应急处理流程图； |
|  |  | （4）补充锅炉房内消防沙、灭火器等消防物资数量； |
|  |  | （5）制定规范的锅炉设备操作流程并在设备周边张贴。 |
|  | 工业废水 | （1）本公司厂区内设置有 1 个容积约为300m3 的事故应急池，能容纳厂区发生工业废水泄漏事故时产生的泄漏废水； |
|  |  | （2）本公司设置有 1 个废水在线监控室，能对厂区内外排水进行实时监测，发生工业废水处理不达标外排时能第一时间发现 |
|  |  | 并相应采取相应措施将废水重新排入处理站处理； |
|  |  | （3）本公司废水处理站配置有专人管理，制定有管理人员操作规程及废水处理站内废水处理设施、设备日常检查制度； |
|  | 事故排放 | （4）本公司废水排放口设置有出水泵，发生工业废水处理不达标或工业废水事故排放等事件时，能及时切断废水外排口， 避免不达标废水排放； （5）本公司注重对厂区废水处理站工作人员进行安全操作技术培训和应急处置教育； |
|  |  | （6）在厂区废水处理站明显位置张贴工业废水事故排放事件应急处理制度。 |
|  | 危险废物 | （1）本公司污水处理站污泥等危险废物划定有特定的污泥储存池，污泥储存池设置有雨棚； |
|  |  | （2）本公司污水处理站污泥储存池三面围墙，出口端与地面齐平，出口端设置有废水收集沟，能将污泥中流出来的废水收集 |
|  |  | 并排入厂区废水处理站； |
|  |  | （3）本公司设置有专人管理厂区内的污水处理站污泥，并对该污泥数量作统计并记录； |
|  |  | （4）本公司设置有污泥储存池应急处理流程，发生污泥泄漏散失时能及时采取措施处理； |
|  | 泄漏散失 | （5）本公司设置污水处理站污泥特定装卸区，装卸区设置有环形废水收集沟，当污水装卸过程中出现散失事故时，能及时收 |
|  |  | 集并对散失区进行消洗，将消洗废水排入厂区污水处理厂处理； |
|  |  | （6）本公司污水处理站污泥储存池排水系统为雨污合流制，该区域收集到的废水、雨水均排入厂区污水处理厂 |
|  |  | （7）在厂区内污水处理站污泥储存池周边明显位置粘贴危险废物泄漏散失应急处置流程图； |
|  |  | （8）落实厂区内危险废物记录制度，对危险废物保有详细处置信息。 |

要预防与预警措施如表 5.1-1。

5.2 预警分级

预警分为事故预警和风险预警。

(1)预警内容

包括突发事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施等。威海金潮染织有限公司应急指挥中心根据事故现场预测判断结果，进行如下预警：

(1)事故预警

● 发生或可能发生一级、二级和三级事件时，立即发出启动本应急预案的指令，必要时请求救援；

● 当各设备或装置发生有毒有害物质泄漏等事故并溢出厂区进入周边水体时， 设备或装置所在车间应向厂区内各部门、企业周边可能受到影响的环境敏感点进行污染预警。

(2)风险预警

当乳山市区、威海市气象台、山东省气象台发布特大雷暴雨警报时，威海金潮染织有限公司应及时发出水体环境污染风险预警。 任意一个主要污染物治理设施运行出现异常，不能正常运作时，应及时发出风险预警。如尾气锅炉故障导致废气事故排放等。

(3)预警分级

按照突发事件的类别、起始时间、可能响范围、警示事项可将其分为三个级别，具体见表5.2-1。

| 预警级别 |  | 事件分级 |  | 突发环境事件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间级 |  | Ⅲ级突发环境 事件 |  | 化学品厂区内装卸及运输过程中出现少量泄漏 |
|  |  |  |  | 染料仓库、生产车间内化学品临时储存区内化学品出现少量泄漏 |
|  |  |  |  | 危险品出现少量泄漏 |
|  |  |  |  | 厂区废水处理站废水短时间内处理不达标或事故排放 |
|  |  |  |  | 危废出现少量散失 |
| 厂内级 |  | Ⅱ级突发环境 事件 |  | 化学品厂区内装卸及运输过程中出现大量泄漏 |
|  |  |  |  | 染料仓库、生产车间内化学品临时储存区内化学品出现大量泄漏 |
|  |  |  |  | 危险品出现大量泄漏 |
|  |  |  |  | 厂区废水处理站废水长时间内处理不达标或事故排放 |
|  |  |  |  | 危废出现大量散失，但影响范围控制在厂区内 |
| 厂外级 | Ⅰ级突发环境 事件 |  | 水灾严重，显著影响厂区外各敏感点 |  |
|  |  |  | 厂区内坯布仓、成品仓、生产车间等建筑物火灾事件 |  |

表 5.2-1 企业预警分级

(4)报送方式

事故发现者立即报告企业应急指挥部，指挥长根据事故紧急情况作出判断，若判断为企业自身力量不能控制、处置时，立即向相关部门(具体部门及联系方式详见 附件)报告，请求前来支援。报送方式有现场呼喊、电话呼救、手机呼救、启动报警装置等。

(5)报送内容

报送内容包括：企业名称及所在地、电话、报警人姓名，突发事件类型及已造成的危害，可能带来的威胁及影响，有针对性的响应措施和建议等。

5.3 预警发布或者解除程序

公司的预警发布人、预警解除发布人为应急指挥部总指挥长。

5.4 预警响应措施

根据突发事件监测的信息和风险评估结果，以及突发事件可能造成的危害程 度、紧急程度和发展态势，确定相应预警级别、发布相关信息、采取相关措施的过程和方式。它是突发事件应对的一个重要阶段，是做好突发事件应对工作的基础。 预警的程序一般来说包括 3 个方面：一是发布警报并宣布有关车间或场所进入预警期。二是报告，即向上一级主管部门报告，必要时可以越级上报。三是通报，即向 全厂和可能受到危害的毗邻村庄通报。

进入预警状态后，企业应采取以下措施：

● 立即启动相关应急预案；

● 当应急级别为一级事故或以上级别时，企业应急领导小组需会同当地人民政府及应急中心等部门组织在新闻媒体发布预警公告；

● 企业应急领导小组组织各环境应急救援队伍，协助当地应急中心，消防部门等转移、撤离或者疏散可能收到危险的人员，并进行妥善安置；

● 企业应急领导小组指令各环境应急救援队伍进入应急状态，并报告当地环境监测部门立即开展应急监测，以便企业应急领导小组及各级人民政府，应急中心等部门随时掌握并报告事态进展情况。

企业应急领导小组会同当地人民政府等部门根据突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危险扩大的行为和活动。企业应急领导小组优先调集企业内部环境应急物资和设备，当应急物资和设备不足时，需向当地应急中心提出申请，调用更多的环境应急物资和设备，采取一切有可能的防范措施，减少污染的扩散、蔓延。

第六章 应急响应

6.1 启动条件

企业发生以下突发环境事件时，启动应急预案：

（1）本公司化学品装卸区、染料仓库、危化品发生泄漏事件；

（2）本公司生产车间内设备及生产车间内化学品临时储存区发生泄漏事件；

（3）本公司危废出现泄漏散失；

（4）本公司废水处理站工业废水事故排放；

（5）本公司坯布仓、成品仓、生产车间等发生火灾事件；

（6）其他可能造成环境污染的突发事故。 企业不同级别突发环境事件具体响应级别及应急负责人员可见表 6.4-1 企业突发环境事故分级响应分级表。

6.2 信息处置

（1）企业内部报警

事故发生后，最早发现者应立即报告主管领导，并立即向企业应急指挥部报警。应急指挥部应当在 3 分钟内将事故简要情况通知到应急小组，各应急主管 5 分钟之内通知到各应急组员，企业内部人员通知到位。

报警方式包括呼救、电话或手机、警报器报警等。

企业内部24小时值守电话：0631--6558999

（2）外部应急/救援力量报告

发生厂外级突发环境事件，企业须在第一时间内向政府有关部门、上级管理部门或其他外部应急/救援力量报警，请求支援；发生厂区级突发环境事件，需要调度单位专业应急队伍进行应急处置，必要时可及时向外部应急/救援力量请求援助。

应急救援部门主要有乳山市人民政府、城区街道办事处、乳山市应急中心、乳山市消防队，威海市生态环境局乳山分局、乳山市人民医院、乳山市监测中心等，联系方式见附件。

（3）通知邻近单位或人员

突发环境事件可能威胁到周围群众，需要紧急撤离周围群众时，需及时通知周围村庄居民。通知内容包括环境事件类型、危害程度以及可能对周围人群造成的危害等。

（4）初报、续报和处理结果报告

初报从发现事件后起 1 小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

①报告内容：初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境突发事故的类型、发生时间、地点、危险源、主要危害物质、人员受害情况、公司受害面积及程度、事件 潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可书面报告或其他形式，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关职能行政部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

②报告部门：威海市生态环境局乳山分局、乳山市公安局、乳山市消防队等。

6.3 先期处置

紧急状态即将发生或已经发生时：

（1）第一发现者确认事件发生后，首先立即警告直接暴露于危险环境的人群（如操作人员），同时报告所在部门负责人。必要时（如事件明显威胁人身安全），立即启动撤离信号报警装置等。其次，如果可行，应控制事件源以防止事件恶化。

（2）各专业组、有关单位领导和抢险人员，接到通知后迅速到应急指挥中心办公室或事发现场，由现场指挥召开应急会议，依照本预案分工，各自准备应急抢险物质，组织应急抢险队伍，做好相关装置紧急停工、退料等的准备。现场应急指挥根据本预案分级启动条件，下达启动预案指令。

（3）应急工作机构接到报警后，应当按应急预案的要求启动相应的工作。

6.4 现场污染控制与消除

6.4.1 分级响应

（1）突发环境事件分级

车间级：事故出现在企业的某个生产单元，影响到局部地区，但限制在单独的装置区域。

厂区级：事故限制在企业内的现场周边地区，影响到相邻的生产单元。

厂外级：事故超出了企业的范围，临近的企业受到影响，或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围地区。

对于不同级别的环境事件，公司进行不同应急救援响应，制定不同的应急措施，并采取不同级别的汇报工作。企业突发环境事故分级一般可参照表 6.4-1。

表 6.4-1  企业突发环境事故分级响应分级表

| 突发环境事件 | 污染类型 | 响应负责人 | 风险受体 | 影响程度 | 启动响应 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品厂区内装卸及运输过程中出现 少量泄漏 | 水污染 | 贾庆龙 | 泄漏部位 附近工作 人员 | 一般 | Ⅲ级 |
| 染料仓库、生产车间内化学品临时储 存区内化学品出现少量泄漏 | 水污染 |  |  | 一般 |  |
| 危废出现少量泄漏散失 | 水、土壤污染 |  |  | 一般 |  |
| 厂区废水处理站废水短时间内处理不 达标或事故排放 | 水污染 |  |  | 一般 |  |
| 化学品厂区内装卸及运输过程中出现 大量泄漏 | 水污染 |  | 厂区工作 人员 | 较大 | Ⅱ级 |
| 染料仓库、生产车间内化学品临时储 存区内化学品出现大量泄漏 | 水污染 |  |  | 较大 |  |
| 危废出现大量泄漏散失 | 水、土壤污染 |  |  | 较大 |  |
| 厂区废水处理站废水长时间内处理不 达标或事故排放 | 水污染 |  |  | 较大 |  |
| 水灾，显著影响厂区外 各敏感点 | 水、土壤污染 |  | 厂区工作 人员、周 边单位和 群众 | 重大 | Ⅰ级 |
| 厂区内成品仓、生产车间等 建筑物火灾事件 | 水、土壤、大气 污染 |  |  |  |  |

（2）分级响应措施

车间级：车间级突发环境事故发生后，相应的发布车间级警报，由公司自主决定。

①指挥调度程度：当发生一般环境事故时，事故发现者必须立即向企业应急指挥部报告，应急指挥部接报后，按预案进行处置，并通知消防或治安、医疗方面的应急人员做好准备。

②处置流程：当发生一般环境事故时，应急处置原则上由公司自行处置，由公司事故救援指挥部视情况通知有关应急力量待命。

厂区级：较大环境污染事故发生后，相应的发布厂区级警报，由公司自主决定，并报管理部门备案。

①指挥调度程度：当发生较大环境污染事故时，必须立即向应急指挥部报告，并按预案进行处置，指挥长视情况请求消防、治安、医疗、监测等机构的应急人员赶赴现场，并向乳山市应急中心报告。

②处置流程：当发生较大环境污染事故时，由现场应急人员予以先期处置，应急指挥部派出应急力量达到现场后，协助处置事故。

厂外级：发生重大环境事故后，公司应急指挥部应发布相应的厂外级警报，并报请乳山市应急中心处置。

①指挥调度程度：当发生重大环境污染事故时，公司必须按预案进行先期处置。指挥长立即请求消防、治安、医疗、监测等机构应急人员赶赴现场，信息联络员及时通知周边群众做好安全防护工作。

邀请应急咨询专家组分析情况，提出现场监控、救援、污染处置、环境恢复的建议，并根据专家的建议，做好应急救援工作。同时向乳山市应急中心报告，由乳山市应急中心调度全区相关公众资源和力量进行处置。

②处置流程：当发生重大环境污染事故时，由公司应急力量予以先期处置。由乳山市人民政府、乳山市消防支队等管理部门有关方面领导、专家组成总指挥部，并派出应急力量到达现场处置事故协助解决问题。

6.4.2 响应程序

事故发生后，发生事故的部门应根据事故类别，立即启动应急处置方案，启动Ⅲ级预警应急预案后，若事故不能有效控制，或者有扩大、发展趋势，或者影响到周边社区时，一旦预警级别超过Ⅱ级预警时，则由应急救援总指挥应急响应并请求乳山市应急办给予支援。

上级应急救援队伍未到达前，应急救援总指挥负责指挥应急救援行动，乳山市应急办救援队伍到达后，应急救援总指挥负责向乳山市应急中心救援队伍负责人交代现场情况，服从乳山市应急办救援队伍的指挥。若乳山市应急办预警指挥部在判断事故大小后，决定不予以支援时，应由应急救援总指挥继续指挥应急救援行动。若事故已经超出控制范围，则启动Ⅰ级响应，将指挥权移交乳山市应急中心，并听从乳山市应急中心的指挥。

6.4.2.1 具体响应程序

（1）发现险情者立即报告当班负责人；

（2）当班负责人报告应急指挥部；

（3）应急指挥部指挥长根据事故情况紧急判断事故程度，若为Ⅲ级，启动Ⅲ级 应急响应程序；若为Ⅱ级，启动Ⅱ级应急响应程序，同时根据事故发展状态决定是否请求支援；若为Ⅰ级，立即报告威海市生态环境局乳山市分局、安监局、公安局等相关部门，并启动Ⅰ级应急响应程序；

（4）应急指挥部通知应急组主管，应急小组各主管通知到各应急组员；

（5）应急指挥部安排车辆将受伤者送往附近医院救治；

（6）应急指挥部组织应急抢险救援、后勤保障、善后处理、疏散隔离和安全保卫、医疗救护赶赴事故现场；

（7）召开事故调查分析会，分析事故原因，处理事故责任人等。

6.4.2.2 报告内容

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

6.4.3 现场处置措施

具体内容见第七章。

6.4.4 危险区的隔离

（1）危险区设定依据、初始危险区域设定的一般原则根据泄漏物质特性以及当时风向和厂区内地面环境状况，由应急指挥部划定紧急隔离区域，除污区域和支援区（见下图 7.4-1），以便及时开展抢险和救援。

图 7.4-1 隔离区域示意图

热区又称禁区、隔离区，为泄漏事故发生地点。其安全管制距离，随着化学物质种类及泄漏火灾状况的不同而有差异。

暖区又称除污区，主要作用是供除污设备架设，可作为指挥部及救护站架设位置所在区域(冷区)的缓冲区域。这个缓冲地带根据现场除污设备的需求，大约需要 25 米的距离，但考虑大量泄漏、伴随火灾、及大量气体扩散时，必要时可加倍。除污站必须设在事故地点上风处，但仍需注意火灾爆炸的破片以及有害气体扩散的威胁。

冷区有人称为安全区、支援区或指挥区，是尚未被污染之区域。但由于缓冲区域 可能因任务需求而扩大，导致冷区也有部份区域或全部遭污染。指挥人员、救援队伍以及后勤人员，均在冷区集结，必要时可向后撤至适当距离。

（2）事故现场隔离方法

在事故发生后，在确定的隔离范围内拉警戒线，并在明显的路段标明警示标志。

（3）隔离措施

事故现场在主要进出点由治安队把守，禁止与事故处理无关人员进入现场，进入现场的有关人员，禁止携带手机和火种，禁止穿易产生静电的衣物进入现场。

（4）事故现场周边区域的交通

在事故报警发生后，根据需要由公安部门协助治安队对厂区和周边区域的相关道路进行交通管制，在相关路口设治安人员疏导交通。

6.4.5 应急监测

6.4.5.1 应急监测内容

（1）应急监测分工

突发Ⅰ、Ⅱ级环境事件时，应急监测工作应在外部技术单位指导下进行，突发Ⅲ级环境事件时，企业应急监测组进行应急监测工作。应急监测时，企业化学实验室及环安部门的人员可做好协助工作。

6.5 指挥与协调

企业应急队伍有应急指挥部和应急抢险救援、应急监测、供电通讯保障、 医疗救护、后勤保障、疏散隔离和安全保卫、善后处理。突发环境事件时，应急指挥部总指挥长负责总体调度，副总指挥长协助总指挥长落实应急救险的指挥工作，各应急小组根据自身划定的职能有秩序地进行应急救援工作。

当发生突发环境事件时，若本公司应急指挥部总指挥长不在公司内，则由副总指挥临时接任应急指挥部总指挥，负责应急救援总指挥工作；若各应急救援主管长缺位，则由副组长临时接任应急救援主管，负责应急救援工作。

6.6 信息发布

突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，并按程序向媒体发布信息。发生突发环境事件时，公司应及时向当地政府相关部门汇报突发环境事件发生、发展情况，配合当地政府相关部门做好信息发布工作。

6.7 应急终止

6.7.1 应急终止条件

满足下列事故应急救援工作终止条件，即可终止应急工作：

（1）事故现场得到控制，事件条件己经消除，并确认彻底不会有死灰复燃现象。

（2）污染源的释放已降至规定限值以内，且事件所造成的危害己经被消除，无继发可能，继续监测 24 小时以后符合标准要求。

（3）所有受伤人员得到安置。

（4）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.7.2 应急终止程序

应急终止的程序如下：

（1）应急救援指挥领导组确认终止时间，经应急救援指挥部批准，通知现场应急救援指挥部应急终止。

（2）现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

6.8 安全防护

6.8.1 应急人员的安全防护

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

6.8.2 应急救援人员的安全防护

①应急人员应由应急指挥部发出指令，参加救护，救援人员必须按防护规定着装，并注意风向，救护人员进入有毒气体区域，必须两人以上进行；方可进入事故现场。

②救护人员必须听从指挥，了解中毒物质及现场情况。

③一般泄漏的防护要求呼吸系统的防护：可能接触其烟雾时，必须佩带防毒面具或正压式呼吸器；眼睛防护：戴化学安全防护镜；防护服：穿工作服（防腐材料制作）。

手防护：戴耐酸手套。

6.8.3 环境监测人员的安全防护

①进入突发性环境污染事故现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对 事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定配备必需的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等）时，未经现场指挥、警戒人员许可，不得进入事故现场进行采样监测。

②应急监测时，至少应有 2 人同行，进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥部、警戒人员许可，在确认安全的情况下，方可进入。

③进入易燃、易爆事故现场，应使用防爆的现场应急监测仪器设备进行现场监测，或在确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。

④进人水体或登高采样，应穿戴救生衣或佩带防护安全带（绳），以防安全事故。

⑤一般泄漏的防护要求：

呼吸系统的防护：可能接触其烟雾时是，必须佩带正压式呼吸器；眼睛防护：戴化学安全防护镜；防护服：穿工作服（防腐材料制作）；手防护：戴耐酸手套。

6.8.4 受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

① 根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

② 根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，通报申请由乳山市人民政府组织群众安全疏散撤离；

③ 通报申请由乳山市人民政府在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

6.8.5 危险区、隔离区、安全区的设定

① 危险区的设定

发生Ⅰ级事故，以事故地为中心，将半径 500 米以内区域划分为危险核心区，将距事故点中心周边 1500 米以内的区域划分为危害边缘区。

发生 II 级事故，以事故地为中心，将半径 200 米以内的区域划分为危害核区，将距事故地周边 1000 米区域内划分为为危害边缘区。

事故危险、危害核心区初步划定后，应根据现场火势、环境监测和当时气象资料，由指挥部确定扩大或缩小划定危险、危害核心区和危险、危害边缘区。

② 隔离区的划定

对Ⅰ级危险、危害核心区按划定的危险区边缘以警戒带设置警戒隔离区域，并设警戒哨，限制人员、车辆进入。对 II 级危险、危害核心区的隔离、警戒由治安警戒队组织实施。一旦发生Ⅰ级事故，对事故现场周边区域的道路实施交通管制，除救护车、消防车、抢险物资运输车、指挥车辆可进入事故隔离区内，其它车辆均不得进入事故隔离区内；对原停留在隔离区内的车辆实施疏导。

③ 安全区的划定

危险区和隔离区外的区域都可以设为安全区，但一般应设在上风区。

6.8.6 事故现场人员清点、撤离的方式、方法及安置点

① 各生产单位、车间根据危险区的设定或接到现场指挥部疏散通知，迅速组织 对危险区人员安排撤离，疏散安置队需到各个事故现场组织、引导人员向安置点撤离。安置点位置由现场指挥部指定，原则上将安置点设立在上风向方位，人员不得在低洼处停留。安置点原则只集中设置一个，以便于人员统一管理和临时调动人员参与应急行动。

② 事故现场除参与应急救援的人员外，其它无关人员需紧急撤离，撤离人员需对生产装置采取紧急停车的控制措施后，方可离开作业现场。

③ 危险区内的非事故生产场所人员需对生产装置采取紧急停车的措施，方可撤离作业现场。采取紧急停车措施后，不能立即停止反应的情况下，生产装置需留守少量人员，做好自身防护并坚定岗位，直到生产装置全部安全停车后，方可离开作业现场，防止人员全部疏散造成其他装置反应失控等其他意外事故的发生。

④ 危险区人员在毒气污染时，应马上用手帕、餐巾纸、衣物等随手可及的物品捂住口鼻。手头如有水或饮料，最好把手帕、衣物等浸湿。最好能及时戴上防毒面具、防毒口罩做好防护进行撤离。

⑤ 现场人员紧急疏散过程，需保证现场井然有序，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，到达指定安置点集中。

⑥ 疏散安置组负责人需及时对到达安置点的撤离人员分部门、车间进行清点、记录，或指定专人对本部门车间人员进行清点、记录。结合现场应急救援人员名单，查清是否有无关人员留在危险区。清点完毕后，及时向现场指挥部报告情况。发现缺员，应向现场指挥部报告所缺员工的姓名和事故前所处位置等。对于危险区内未及时撤离的无关人员，需及时通知现场应急指挥部，调动应急处置组进行救援。

厂区发生Ⅰ级或以上应急响应后，员工需紧急撤离时其撤离路线路线

第七章 现场处置

7.1 化学品泄漏突发环境事件现场应急处置

7.1.1 化学品泄漏突发环境事件危险性分析

本公司生产过程中使用到的双氧水、液碱均以罐装容器运输，其装卸及厂区内运输过程中发生的泄漏事件及其泄漏量与装卸及运输的双氧水、液碱等化 学品地数量有关，且运输及装卸过程中发生大面积破损引起上述液态化学品大规模泄漏事件的概率很少，故上述双氧水、液碱等化学品运输及装卸过程中发生的泄漏事件主要为装卸人员误操作或液体装卸输送管道破损导致的泄漏，其泄漏物质溢出厂区可引起厂区内外水体、土壤环境污染事件。

本公司染料、退浆酶等化学品用塑料桶包装，在厂区内运输及装卸过程中发生泄漏事件主要由于塑料桶倾倒、塑料桶盖被掀开等导致桶内化学品泄漏散失。

本公司染料、双氧水等以化学品塑料桶装的形式保存在公司染料仓库及生产车间化学品临时储存区，且配置有硬底化等防泄漏、放渗透等措施，故在储存过程中一般不会出现泄漏事件，因此，本公司泄漏主要为输送破损导致的泄漏事件；本公司染料、双氧水等化学品在日常生产过程中由于管理不善、泄漏液清理不及时、人为操作失误等原因可导致化学品储存设备腐蚀，进一步导致化学品泄漏事件，若泄漏液溢出车间及厂区可进一步导致厂区内外水体、土壤环境污染事件。

7.1.2 化学品泄漏突发环境事件处置程序

为了降低发生危险化学品泄漏突发环境事件的处理处置时间，提高应急处理效率，降低发生突发环境事件时企业的直接或间接经济损失，本公司制定厂区内化学品泄漏现场处置，具体如下表 7.1-1。

表7.1-1 厂区内化学品泄漏现场应急处置

| 化学 品种 类 | 泄漏部 位 | 去向 | 应急处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双氧 | 厂区装 | 统一用 | （1）发生泄漏后，人员应首先应利用泄漏部位附近配置的消防沙构筑围堤 |
|  |  |  | 防止泄漏液体蔓延污染更大范围； |
|  |  |  | （2）负责人根据泄漏情况严重性，决定是否向应急指挥部汇报； |
| 水 |  |  | （3）及时用吸附毡吸附泄漏液体或用消防沙覆盖泄漏液表面，避免其蒸发 |
|  | 、卸、运 |  | 产生废气； |
|  | 输区域 |  | （4）收集吸附有泄漏液的物质，统一用铁桶保存，放置在特定区域； |
| 等 |  |  | （5）根据泄漏污染面积大少决定是否需要冲洗泄漏区域，泄漏污染区域大 |
|  |  |  | 时，利用泄漏部位周边的消防栓的清水冲洗泄漏区域，将冲洗废水统一收 |
|  |  |  | 集到储罐围堰内暂存，最终用水泵将废水收集并委托有资质单位处理 |
| 双氧 水、 | 生产车 间大型 塑料桶 | 的冲洗 | （1）发现泄漏后人员首先根据塑料桶泄漏部位判断是否能及时有效切断泄 |
|  |  | 废水收 | 漏源，若属于设备腐蚀导致，直接切断泄漏源；若未能有效切断泄漏源，直接关闭该塑料桶出料阀门 |
|  |  | 集导流 | ，启用备用塑料桶并将泄漏塑料桶内的化学品打入备用塑料桶内储存； |
|  |  | 至厂区 废水处 理站 | （2）负责人向应急指挥部汇报泄漏情况严重性及影响的重大性，启动应急 预案； （3）及时用清水冲洗泄漏设备及泄漏区域，将泄漏液冲洗干净，同时将冲洗废水排入厂区废水处理站，避免泄漏液影响企业正常生产； |
|  |  |  | （4）及时记录泄漏发生情况，调查泄漏原因，并进行相关的技术调整，避 |
|  |  |  | 免后续生产中重复发生同一事件。 |
| 染 料 | 染料仓 |  | （1）发现泄漏人员立即向车间应急人员汇报，同时穿戴好防护服及手套后 |
|  |  |  | 清洗泄漏包装桶； |
|  | 库、生 产车间 内化学 品储存 |  | （2）对泄漏情况进行实时监控，当泄漏量瞬时值较大，溢出储存区环形废 水收集沟时，立即构造围堤围堵溢出环形废水收集沟的泄漏液； （3）及时清理残留在储存区内的泄漏液及沾染有泄漏液的托板、包装桶等 （4）用清水冲洗泄漏区域、泄漏包装桶及沾染有泄漏液的其他包装桶； |
|  | 区 |  | （5）及时记录泄漏发生情况，调查泄漏原因，并进行相关的技术调整，避 |
|  |  |  | 免后续生产中重复发生同一事件。 |

7.1.3 化学品泄漏突发环境事件处置注意事项

本公司日常生产过程中使用到多种化学品，其中部分化学品泄漏并混合后可能导致衍生污染，或在现场处理处置过程中存在特殊性，不能用某些物质进行应急处置等，因此，为了更加有效的处理厂区内化学品泄漏突发环境事件，本项目需遵循以下应急 处置注意事项：

（1）发生双氧水等氧化性化学品泄漏事件时，禁止用含有还原性物质的药剂或固体进行泄漏应急处置；

（2）发生染料泄漏事件时，应及时对泄漏区域进行冲洗，避免残留的含重金属的染料被雨水冲刷引起厂区内外的水体污染；

7.2 厂区火灾现场应急处置

7.2.1 厂区火灾突发环境事件危险性分析

本公司属于纺织印染企业，生产过程中使用到的纱线均属于可燃性物质，生产过程中会产生一定量的可燃性粉尘，由于管理不善、静电累积、生产操作失误产生明火等原因可导致生产车间、成品仓火灾事件，进而产生燃烧废气、消防废水等污染物，溢出厂区可导致厂区内外大气、水体、土壤环境污染事件。

7.2.2 厂区火灾突发环境事件处置程序

为了降低发生厂区火灾爆炸突发环境事件的处理处置时间，提高应急处理效率，降低发生突发环境事件时企业的直接或间接经济损失，本公司制定厂区火灾现场处置如下表7.2-1。

7.2.3 厂区火灾突发环境事件处置注意事项

本公司为纺织印染企业，生产过程中使用的主要原材纱线均为可燃性物质，当发生厂区内火灾事件时，公司应急处置过程中应注意及时将非火 灾区或邻近火灾区的纱线隔离，若火势过大未能抢救时，应及时向未起火的临 近仓进行喷水冷却，避免火势扩大。

7.3 厂区内工业废水事故排放现场应急处置

7.3.1 工业废水事故排放突发环境事件危险性分析

本公司生产过程中产生的工业废水经收集后全部排入厂区废水处理站处理，处理达标后排入园区污水管网，最终汇入园区污水处理厂进一步处理；日常生产运作过程中，由于管理不善、设施故障等原因可导致厂区内污水处理站出水水质不达标或废水处理设施故障导致厂区内工业废水不经处理直接排入市政污水管网，对园区污水处理厂造成冲击。

7.3.2 工业废水事故排放突发环境事件处置程序

为了有效应对本公司运营过程中工业废水排放不达标、工业废水未经处理直接排入园区管网等突发事件，本应急预案制定相应的应急处置如表 7.4-1。

7.3.3 工业废水事故排放突发环境事件处置注意事项

本公司废水主要为纺织印染生产过程中的生产废水，其 CODCr、氨氮等浓度高，不处理直接外排进龙塘污水处理厂将对该污水处理厂造成较大冲击，因此，发生厂区 内工业废水事故排放时，企业内部应急救援人员应注意应急处置重点，及时关闭废水外排闸阀，将公司外排废水直接重新引至污水处理站处理。

7.4 危险废物泄漏散失现场应急处置

7.4.1 危险废物泄漏散失突发环境事件危险性分析

本公司在日常生产过程中由于管理不善、操作人员失误等原因可导致该废丝网及废染料包装物散失，经雨水冲刷后可导致厂区内外水体、土壤环境污染事件。

7.4.2 危险废物泄漏散失突发环境事件处置程序

为了有效应对污水处理站污泥泄漏散失突发环境事件，本应急预案制定应急处置如表 7.4-1。

| 事故类型 | 现场应急措施 |
| --- | --- |
| 危险废物 泄漏散失 | （1）发生泄漏后，人员应首先用临时收集容器收集，防止被雨水冲刷污染至更大范 围； （2）负责人根据泄漏情况严重性，决定是否向应急指挥部汇报； （3）将收集到的散失的危险废物统一返回危险废物储存区，统一处理。 |

根据上表描述，其具体处置流程如下：

7.4.3 危险废物泄漏散失突发环境事件处置注意事项

本公司危险废物主要为废丝网及废染料包装物，其若发生泄漏散失并被雨水冲刷排出厂区后对公司周边水体污染较大，因此，本公司发生危险废物泄漏散失事件时，应注意及时对泄漏散失区域进行冲洗，避免残留的泄漏散失的污水处理站被雨水冲刷外排。

第八章 后期处置

根据突发环境事故的相关情况，及时组织专家对本次应急事故中造成的环境影响进行专项评估，并提出补偿和对遭受污染的生态环境等进行恢复的建议。

8.1 生产恢复

事故调查处理查清事故发生的原因后，有权宣布恢复生产，安全生产及管理部门负责维持好秩序，各应急救援队伍做好恢复生产的各项准备工作，安全装置、应急物资、设施设备、报警装置等一定要完好有效，进行安全条件确认，并对职工进行相应的安全教育，尤其是事故教训吸取后，方可恢复生产。

主要完成以下工作，方可恢复生产。

① 转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃材料。

② 应急设备设施器材的消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。

③ 维修或更换有关生产设备。

④ 清理或修复污染场地。

8.2 事故总结

事故发生后（主要针对Ⅱ级、Ⅲ级事故）应立即成立事故调查处理小组，处理小组组长由生产部负责人担任，成员由质检部、生产技术部、设备检修部等部门组成，处理小组要遵循实事求是、严格按照“四不放过”的原则调查处理事故，即事故原因没有查清不放过，全体职工没有受到教育不放过，没有安全防范措施不放过，事故责任者没有受到处理不放过。

Ⅰ级事故由政府相关部门组成联合调查组，公司配合调查，在规定时间内出具事故报告，并对相关责任人进行处理。

Ⅱ级、Ⅲ级事故的调查处理小组的安全职责是负责事故的调查、处理和善后工作，负责事故的定性和分类，负责查清事故发生的原因、经济损失和人员伤亡情况，负责制定防范措施，负责编写事故报告，负责向上一级部门上报事故进展情况等。

总结工作包括：

① 调查污染事故的发生原因和性质，评估出污染事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，影响和损失评估、遗留待解决的问题等。

② 应急过程的总结及改进建议，如应急预案是否科学合理，应急组织机构是否合理，应急队伍能力是否需要改进，响应程序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆等是否能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方 法是否得当，防护设备是否满足要求等。

③ 防止以后不发生类似事件，对现有管理、操作等方面进行改进的措施。

8.3 受灾人员善后处理工作

威海金潮染织有限公司应协助乳山市人民政府做好善后处置工作，包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属安置、征用物资补偿，救援费用支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项。负责恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定。

8.4 中长期环境影响评估

突发环境事故若对企业周边及下游区域大气或水体环境产生重大影响，必须进行长期监测与环境质量评估，企业需要认真收集、整理突发环境事故的性质、污染程度，监测结果记录等资料，积极配合有关部门对突发环境事件的中长期环境影响评估。

8.5 开展环境恢复与重建工作

8.5.1 环境恢复措施

根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事故泄漏物污染的区域。由应急咨询专家组对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境污染物质、污染程度等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复 方案的实施，使污染物浓度到达环境可接受水平。

根据现场情况，对污染的区域进行隔离，组织专业人员，穿戴好防冻服，配备正压式呼吸器，可用化学处理法，把用于环境恢复的化学品水溶液装于水管中，经消防泵加压后，通过水带、水枪以开花或喷雾水流喷洒，吸附回收后转移处理，并 及时对污染环境进行跟踪监测。

8.5.2 土壤修复

发生突发环境事故如危险废物泄漏及散失、生产废水泄漏时，泄漏物可能会渗入土壤中，企业应收集此部分土壤，并委托有资质的单位处理。

8.5.3 固废处理

突发环境事故处理结束后，会产生各种类型的固废(如吸附用的消防沙、堵漏器材、防护服、耐酸手套等)，此部分固废属于危险固废，企业应收集并委托有相应资 质的单位处理。

第九章 应急保障

9.1 人力资源保障

根据应急预案要求建立一支突发环境污染事故应急救援专业队伍，并通过培训演练提高应对突发环境事故的素质和能力。具体内容如下：

（1）应急救援队伍针对事件易发环节和污染类型，每年至少开展一次演练，演练的内容包括报警、现场污染控制、应急监测、消洗、人员疏散与救护等。

（2）应急指挥人员熟悉应急工作程序，提高指挥技能，突发环境事件时能够做到指挥有度、有条不紊。

（3）对单位一般工作人员（特别是新员工）的事件报警、自我保护和疏散撤离等应实施培训和演习训练。

9.2 财力保障

威海金潮染织有限公司突发环境事件应急指挥部根据突发环境污染事故预防与应急的需要，提出企业支出预算，由上级主管部门审定后实施，应急投资主要用于环境事件隐患整改、环境风险源监控、应急机构建设、应急物资购置、应急预 案演练、应急知识培训和宣传教育等。

9.3 物资保障

企业必须配备一定的应急物资，发生环境事件时可快速、正确的进行应急救援工作，并在应急行动结束后，做好后期处置工作。根据现场调查及收集到的资料，特来蓓丝特印染（乳山）有限公司具体应急物资如下表。

表 9.3-1 企业现有应急物资一览表

| 应急处置设施(备)和物资名称 |  | 型号、规格 | 数量 | 使用状况 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯设备 | 普通电话 | / | 2 台 | 良好 | 生产车间、办公室 |
|  | 传真 | / | 1 台 | 良好 | 办公室 |
|  | 电脑 | / | 5 台 | 良好 | 办公室 |
|  | 无线电话 | / | 3 台 | 良好 | 办公室 |
| 消防设备 | 手提干式干粉灭火 器 | 4kg手提式 | 30瓶 | 良好 | 生产车间 |
|  | 二氧化碳灭火器 | 3kg手提式 | 1瓶 | 良好 | 配电房 |
|  | 地上消防栓 | 65mm | 10 个 | 完好 | 生产车间 |
|  | 手提式泵 | / | 1 | 良好 | 生产车间 |

|  | 柜式消防栓 |  | 10 个 | 良好 | 生产车间、仓库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏控制 设备 | 捆扎带（堵漏胶带 | ） | 1捆 | 良好 | 生产车间 |
|  | 铁箍 |  | 3 圈 |  |  |
|  | 吸附毡 | / | 30m2 | 良好 |  |
|  | 专用扳手 | / | 1个 | 良好 |  |
| 个人防护 设备器材 | 过滤式呼吸器 | XHZLC40 | 30 个 | 良好 | 生产车间 |
|  | 防护口罩（防尘） | / | 60 个 | 良好 |  |
|  | 耐酸手套 | / | 30 对 | 良好 |  |
| 医疗救护 仪器药品 | 急救箱（创口贴、云 南白药喷雾剂、消毒 药水、消炎膏、亚硝 酸异戊酯、5%硫代硫 酸钠等） | 安全药箱 | 2 套 | 良好 | 办公室 |
| 监测和检 测设备 | 0～100℃温度计 | / | 1 | 良好 | 生产车间 |
|  | pH计 | / | 1 | 良好 |  |
| 其他应急 设备 | 警戒带 | / | 5 条 | 良好 | 车间办公室 |
|  | 应急手电筒 | / | 2 个 | 良好 |  |
|  | 安全带 | / | 3 条 | 良好 |  |
|  | 汽车 | / | 1 台 | 良好 | 厂区 |

9.4 医疗物资保障

9.4.1 企业所在地医疗机构

企业位于山东省威海市乳山市新华街377号，附近主要医疗机构信息如下：

表 9.4-1  企业所在地医疗机构

| 序号 | 机构名称 | 机构位置 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳山市人民医院 | 乳山市胜利街128号 | 0631-6619788 |
| 2 | 乳山市中医院 | 乳山市新华街336号 | 0631-6619916 |

9.4.2 伤员现场急救常识

（1）将受伤人员撤离至安全区域（上风方向，空气新鲜处）。

（2）清除伤员衣着及皮肤表面的污染物，对伤员注意保暖，不使其受冻着凉。

（3）如有出血，用急救止血包包扎。

（4）如有骨折，用夹板初步固定。

（5）向 120 报警，尽快送到医院救治。

9.5 治安保障

突发环境事故发生时安全撤离组专人保护现场，划定并设立现场警戒区域及布 置警戒，防止无关人员及车辆进入事故现场，并引导人员疏散撤离以及现场治安等任务。同时企业需与乳山市公安局定期建立沟通机制，紧急状况下，请公安机关协助进行治安维护。

9.6 应急通信保障

在车间、门卫室、办公室等场所张贴应急人员联系方式，保障和维护应急情况下的信息通讯通畅，保证信息能够及时上通下达。应急人员的手机平时应 24 小时开机，不得无故关闭。由办公室主任负责定期对应急人员及有关部门的联系方式进行更新。

常备通讯系统：固定电话、手机等，一般采用手机联系，办公、家庭或亲属的电话作为备用联系。

9.7 科技支撑

充分利用现有的技术人才资源和技术设备资源，提供在应急状态下的技术支持。邀请相关的安全生产技术专家或技术人员担任顾问与指导，每年组织邀请专家对员工进行技术培训，指导事故模拟演练，提高员工处置应急事件的技能，同时针对事故隐患进行分析与研究，彻底排查和控制风险隐患。

9.8 预案衔接

本公司坐落于山东省威海市乳山市新华街377号,本预案当需要外部救援时，可向威海市生态环境局乳山分局、 乳山市人民政府请求支援，必要时乳山市人民政府突发事件总体应急预案同时启动, 本环境应急预案外部环境应急预案之间的关系图如图 9.8-1。

本公司突发环境事件应急预案

乳山市人民政府突发事件应急预案

图9.8-1 应急预案衔接关系图

第十章 预案管理

10.1 预案评估

本应急预案草案编制完成后企业需组织评估小组对其进行评估。评估小组包括环境应急预案涉及的相关应急管理人员、企业环保与安全生产管理方面的技术人员、专业技术方面的专家。

环境应急预案评估小组应当重点评估环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。

10.2 预案备案

本预案严格遵循国家的《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试 行）》的规定，落实以属地为主、统一备案、分级管理的原则，按照清本公司向乳山市环境保护局报备突发环境事件应急预案。

10.3 修订情况和实施日期

正常情况下，企业的应急预案每 3 年进行一次修订。当出现下列情形时，应及时修订应急预案：

（1）生产废水处理工艺、设备或技术发生了较大变化；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境、安全应急预案依据的法律、法规、规章等发生了变化；

（5）应当适时修订的其他情形。 本应急预案自发布之日起开始实施。

10.4 预案培训

10.4.1 培训内容和计划

为确保发生突发环境事故时，企业能快速、有序和有效的组织应急救援，企业所有应急救援指挥部成员和各专业救援队成员都应认真学习本预案内容，明确各自在救援现场所担负的责任，并告知周边群众当发生突发环境事故时的避险方法。企业应该每年一次组织员工进行应急培训和演练，重点岗位应急预案要上墙，给员工创造更多的熟悉、学习预案机会。

应急培训主要内容：

（1）如何识别危险；

（2）如何启动紧急警报系统；

（3）危险物质泄漏的控制措施；

（4）火灾初期的灭火方法；

（5）各种应急方法及事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识；

（6）防护用品的佩戴和使用；

（7）如何安全疏散人群等。

10.4.2 培训方式

培训方式可根据公司实际情况，采取多种形式进行，如定期开设培训班、上课、事故讲座、发放宣传资料以及黑板报、公告栏、墙报等方式，使教育培训形象生动。

本预案建议企业将危害较大的突发环境事件应急措施以公开警示栏的形式传播于众，警示栏内容要求简洁明了、便于记忆与识别、具有操作性。

10.4.3 培训要求

针对性：针对可能发生的突发环境事故，明确企业人员在应急工作中应承担的职责。

周期性：培训时间相对较短，但具有一定的周期性，一般可选择至少每年一次。

定期性：定期进行各项应急技能培训。

真实性：尽量贴近实际应急需求。

10.5 预案演练

10.5.1 演练总则

应急演练可分为演练准备、演练实施和演练总结三个阶段。由应急演练策划小组编制应急演练计划和方案，并组织实施，记录演练过程，演练结束后进行总结和评估，检查应急预案是否需要改进，并编写演练报告。

1、应急救援指挥部每年组织至少一次综合应急预案演练，演练需针对企业各 种环境风险源项进行；

2、各救援组必须熟悉各自的职责，自行安排时间进行训练（每年至少两次）， 做到技术精、作风硬，并无条件参加公司进行的事故应急处置演练；

3、生产车间每年至少开展一次事故应急演练；

4、在开展事故应急演练时，演练必须做到有方案、有记录、有总结、有考核；

5、据实际演练情况，查找不足，总结经验，不断完善事故应急救援预案；

6、各专业队伍、部门、车间、科室负责人要根据实际情况配备足额应急救援装备。应急装备的配备由需要部门、专业队伍负责人提出，报安全科汇总，审批后交由采购部门采购。责任部门要做好应急装备的管理。

7、演练结束后，演练指挥部对演练过程进行总结。检查并明确应急过程中需要改进和补充的地方，并对本预案进行修订、完善，以利预案更切合实际应急之需，更具实用性。

10.5.2 应急演练模拟

主要演练内容包括：危险化学品泄漏、厂区火灾爆炸、以及危险废物泄漏散失。

10.5.2.1 接警与报告

1、报警（会场模拟）

现场指挥部接突发环境事故通报，通报人。

2、接警（会场模拟）

现场指挥部接到突发环境事件通报时，值班人员问清事故情况，了解事故发生的时间、地点、原因、现状、类型、特征。并告知现场指挥部领导。

3、报告（会场模拟） 值班人员接到突发环境事件报警后，将有关情况通知现场调援组，调援小组立即对接警情况与举报人进行复核。复核后调援小组赶赴现场。

10.5.2.2 进入应急状态（会场模拟）

1、总指挥宣布立即启动《威海金潮染织有限公司突发环境事件应急预案》， 并要求立即完成以下任务：

（1）向应急工作领导小组所有成员通报突发事件的初步调查情况。

（2）组织救援力量奔赴现场，协助先期到达的调援组开展应急处置工作，控制事件发展。

10.5.2.3 现场开展应急调监测并协助应急处置（现场模拟）

1、现场指挥部展开工作（现场模拟）。 应急工作领导成员先后到达现场，立即投入环境应急指挥中心的工作。应急指挥中心实时了解各应急小组所在位置或已展开应急工作的情况。

2、现场调援组展开工作（现场模拟）。

现场调援组已经先期到达现场，针对事故现场的泄漏点堵住，消防水车正在对弥漫在空气中的工业废气进行喷淋。该组成员按照突发环境事件应急程序要求，开展事故调查取证工作：

（1）实施现场警戒。在事故现场拉起警戒线，禁止无关人员进入警戒线内。

（2）实地勘察。重点核实事故对土地、水体、大气环境的危害；对人身的伤害；对设备、物体的损害，以及事故破坏范围、污染物排放情况、污染途径、危害程度、 周围环境状况等。

（3）应急措施；现场处理人员需佩戴所要求的防护用品及防毒面具，废泄漏液现场用沙土围堤，回收物料，避免进入下水道；剩余液体用吸收棉吸附，并将吸收棉回收，疏散周边员工至尽可能的安全防护距离以外。

（4）将需要送回实验室分析的样品迅速送回，实验室分析人员接到样品后立即开展分析。

（5）应急监测组负责与各有关部门联系和沟通，进一步了解污染事故情况。

3、紧急会商和报告（现场模拟）

现场调援组、应急监测组、信息传输组等相关人员，根据监测结果、污染程度和周边环境情况提出应急处置的对策建议。

4、协助实施批准后的应急处置对策措施（现场模拟）

环保组按照指挥中心的要求，积极协助切断污染源、安排相应容器收集未泄漏的化学品、隔离污染区、防止污染扩散；联系应急物资，采取一切必要措施消除或减轻 污染。及时清运污染物。

5、事故影响跟踪监测（现场模拟）

根据监测技术方案，现场应急监测小组继续实施事故影响跟踪监测，持续报出监测数据、污染动态。

6、转入善后工作（现场模拟）

事故应急状态解除后，现场应急小组停止应急，清点人员和设备、器材，并撤离现场，转入善后工作：现场调援组按规定提取相关物证、作好现场检查笔录并提交调查报告；应急监测组编制应急监测技术报告，必要时会同评估组做好环境安全后评估工作。

7、应急响应情况报告（会场模拟）

现场调援组、应急监测组、信息传输组、评估组在应急响应终止后及时将事件的调查处理、应急监测等情况以文字的形式报告中心应急演练领导小组。情况总结内容一般包括：

①调查污染事故的发生原因和性质，评估出污染事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，影响和损失评估、遗留待解决的问题等。

②应急过程的总结及改进建议，包括：应急预案是否科学合理，应急组织机构是否合理，应急队伍能力是否需要改进，响应程序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆等是否能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方法是否得 当，防护设备是否满足要求等。

遵照公司应急预案，本次环境突发事件经确认为较大环境影响事件，其响应分级为二级，有限的紧急状态，应急指挥中心将有关情况汇总后留档备份。

（四）演练结束（会场模拟）

10.6 责任与奖惩

10.6.1 奖励

在环境突发事故应急救援工作中，有下列事迹之一的部门和个人，应依据有关规定给予奖励：

（1）出色完成应急事故应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救事故有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事故应急准备与响应提出重大改进建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

10.6.2 责任追究

在环境突发事故应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者公司级给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环境、安全生产的法律、法规，而引发环境突发事故的；

（2）不按照规定制定环境突发事故应急预案，拒绝承担事故应急准备义务；

（3）不按规定报告、通报环境突发事故真实情况的；

（4）拒不执行环境突发事故应急预案，不服从命令和指挥，或者在事故应急响 应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境突发事故应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境突发事故应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境突发事故应急工作造成危害行为的。

第十一章 附则

11.1 名词术语

环境事故：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外 因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发性环境污染事故：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事故。

环境应急：针对可能或已发生的突发性环境污染事故需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

11.2 预案解释

车间级应急预案负责解释的部门是车间负责人；厂区级和厂外级应急预案负责解释的部门是安环部门负责人。