肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司

（鼎湖区污水处理厂）

自行监测方案

肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司

2019年1月1日

1、企业基本情况

企业名称：肇庆市鼎湖区广业环保水务有限公司

法人代表：吴谨

所属行业：水污染治理

生产周期：24小时

地址：广东省肇庆市鼎湖区广利办事处东13区

联系人：丘佳营

联系电话：0758-2682542

电子邮箱：dhgyhb@126.com

主要生产设备：粗格栅、提升泵、细格栅、除砂机、鼓风机、推流器、回流泵、刮泥机、紫外线消毒灯

废水处理及排放情况：

废水处理流程图

厌氧池

缺氧池

好氧池

二沉池

消毒池

受水体

细格栅及沉砂池

粗格栅及提升泵房

进水

内回流

污泥回流泵站

污泥回流

污泥脱水

污泥外运交有资质单位处理

全厂废水流向图（箭头表示污水流向）

N

取样口 厂区出水         厂区进水

鼓几机房

维修车间

A/A/O微曝氧化沟

细格栅及沉砂池

泥污回流泵站

提升泵房

污泥脱水机房

二沉池
沉池

二沉池

粗格栅

消毒出水池

综合楼

监测设备房

2、监测内容

2.1 监测点位布设

全公司/全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。

▲4#噪声、下风向4#监测点位向

N

取样口     厂区出水          厂区进水

鼓几机房

维修车间

▲3#噪声、下风向3#监测点位

A/A/O微曝氧化沟

细格栅及沉砂池

▲1#噪声、下风向1#监测点位

泥污回流泵站

提升泵房

污泥脱水机房

二沉池
沉池

二沉池

综合楼

消毒出水池

粗格栅

监测设备房

▲2#噪声、下风向2#监测点位

表1 全厂污染源点位布设

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | WS-G0020 | 总排放口 | COD、TP、TN、氨氮、PH | ① | 每2小时一次PH实时监测 | 自动监测为每2小时监测一次，监测数据实时上传到环保监控平台 |
|  |  |  | BOD5、总氮、总磷、粪大肠菌群数、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、磷酸盐（以P计）、总汞、总镉、烷基汞、总铬、总铅、总砷、六价铬 | ② | 每月一次 |  |
| 厂界噪声 | ▲1# | 厂界东面1米 | 厂界噪声 | ② | 每季度一次 | 排污口编号为厂界噪声监测点位 |
|  | ▲2# | 厂界南面1米 | 厂界噪声 | ② |  |  |
|  | ▲3# | 厂界西面1米 | 厂界噪声 | ② |  |  |
|  | ▲4# | 厂界北面1米 | 厂界噪声 | ② |  |  |

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。

2.3 监测分析方法、依据和仪器

监测分析方法、依据及仪器见表2。

表2  监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 |  | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 监测仪器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 型号 |
| 废水 | 化学需氧量 | 重铬酸钾氧化,分光光度测定 | GB/T 11914-1989 | 10 | COD分析仪 | CODMAX |
|  | 氨氮 | 纳氏比色法 | HJ/T 101-2003 | 0.025 | 氨氮分析仪 | AMTAXcompact |
|  | PH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | 0.01 | PH分析仪 | P33A1NN |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 | 生化培养箱 | SP-02 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | 4 | 电子天平 | BSA224S-CW |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 | 0.01 | 紫外可见分光光度计 | UV-1750 |
|  | 总氮 | 紫外线分光光度法 | HJ636-2012 | 0.05 | 紫外可见分光光度计 | UV-1750 |
|  | 色度 | 比色法 | GB/T11903-1989 | / | 比色管 |  |
|  | 粪大肠菌群数 | 水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行） | HJ/T347-2007 | / | 恒温恒湿箱 | HPX-160BSH-III |
|  | 动植物油 | 水质石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.04 | 红外分光测油仪 | JLBG-126 |
|  | 石油类 | 水质石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.04 | 红外分光测油仪 | JLBG-126 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB/T7494-1987 | 0.05 | 可见分光光度计 | 722S |
|  | 磷酸盐（以P计） | 钼锑抗分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 2002年 | 0.01 | 可见分光光度计 | 722S |
|  | 六价铬 | 水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004 | 可见分光光度计 | 722S |
|  | 总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.04 | 非色散原子荧光光度计 | PF6-2 |
|  | 烷基汞 | 甲基汞 | GB/T 14204-19913 | 10ng/L | 气相色谱仪 | YQ-005 |
|  |  | 乙基汞 | GB/T 14204-19913 | 20ng/L | 气相色谱仪 | YQ-005 |
|  | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 2002年 | 0.004 | 原子吸收分光光度计 | AA-7000 |
|  | 总铅 | 水质铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.001 | 原子吸收分光光度计 | AA-7000 |
|  | 总砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.3 | 非色散原子荧光光度计 | PF6-2 |
|  | 总镉 | 水质铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.05 | 原子吸收分光光度计 | AA-7000 |
| 噪声 | 厂界噪声Leq | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 30-130 | 多功能声级计 | AWA5680 |

2.4 监测质量保证措施

2.4.1废水采样按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）要求执行；

2.4.2水样保存按《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）要求执行；

2.4.3厂界环境噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）要求执行；

2.4.4根据国家标准要求的监测分析方法进行监测试验；监测过程有关技术规范进行；

①自动检测方式监测质量保证措施如下：

I.按照环境监测技术规范和自动监控技术规范的要求安装自动监测设备，与环境保护主管部门联网，并通过环境保护主管部门验收；

II. 自动监测设备交由具有运营资质的第三方(广东智谷动力环境科技有限公司)进行运营管理,由第三方对自动监测设备进行日常运行维护；

III.具有持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员，对自动监测设备进行日常运行维护；

IV.具有健全的自动监测设备运行管理工作和质量管理制度；

V.符合环境保护主管部门规定的其他条件。

②手工监测方式开展自行监测的监测质量保证措施如下，应具备以下条件：

I.厂区具有固定监测排放污染物的化验室，具有监测COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、PH值、磷酸盐（以P计）等指标的能力。废水检测项：粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、总铅、总砷、六价铬、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度，因我厂不具备监测能力,故委托有资质第三方监测公司进行监测。

II.化验工作人员持证上岗，所用计量仪器均经过计量部门检定合格并在有效期内使用；

III.具有健全的自动监测设备运行管理工作和质量管理制度；

IV. 符合环境保护主管部门规定的其他条件。

3、执行标准

各污染因子排放标准限值见表3。

表3 各污染因子排放标准限值

| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放口 | COD | 化学需氧量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB-18918-2002）表1中一级B标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段、城镇二级污水处理厂、一级标准的较严值，其余项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中2006年1月1日起建设的一级B标准和表2标准。 | 40 | mg/L |
|  |  | 氨氮 |  | 8 | mg/L |
|  |  | PH |  | 6-9 | 无量纲 |
|  |  | BOD5 |  | 20 | mg/L |
|  |  | 悬浮物 |  | 20 | mg/L |
|  |  | 总磷 |  | 1.0 | mg/L |
|  |  | 总氮 |  | 20 | mg/L |
|  |  | 色度 |  | 30 | 倍 |
|  |  | 粪大肠菌群数 |  | 10000 | 个/升 |
|  |  | 动植物油 |  | 3 | mg/L |
|  |  | 石油类 |  | 3 | mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | 1 | mg/L |
|  |  |  |  | 0.5 | mg/L |
|  |  | 磷酸盐（以P计） |  |  |  |
|  |  | 六价铬 |  | 0.05 | mg/L |
|  |  | 总汞 |  | 1 | ug/L |
|  |  | 烷基汞 |  | 不得检出 | ug/L |
|  |  | 总铬 |  | 0.1 | mg/L |
|  |  | 总铅 |  | 0.1 | mg/L |
|  |  | 总砷 |  | 100 | ug/L |
|  |  | 总镉 |  | 0.01 | mg/L |
| 厂界噪声 | 厂界外东面1米 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008) | 60（昼间）50（夜间） | dB(A) |
|  | 厂界外南面1米 | 噪声 |  |  |  |
|  | 厂界外西面1米 | 噪声 |  |  |  |
|  | 厂界外北面1米 | 噪声 |  |  |  |

4、监测结果的公开

4.1 监测结果的公开时限

自动监测结果实时公布，手工监测在监测结果出来后的次日公开。

4.2 监测结果的公开方式

我公司的自行监测信息通过省环保厅公众网上的“污染源环境监管信息公开”栏目中的“国家重点监控企业自行监测信息公开”子栏目中发布。除了公开自行监测信息，还公开环保厅答疑的联系方式以及企业答疑的联系方式，环保厅答疑的联系方式可以链接到省环保厅的“信访大厅”栏目。

我公司的企业答疑联系方式：0758-2682542。

5、监测方案的实施

本监测方案于2016年1月1日开始执行，2019年5月1日进行了更新。