监  测  报  告

(揭)环境监测 水 字(2018)第JD180910号

单位名称：揭阳市盛东不锈钢有限公司

监测类别：监督性监测

报告日期：2018年9月

揭阳市环境监测站

一．监测目的：

受揭阳市环境保护局委派对揭阳市盛东不锈钢有限公司排污状况进行监测。

二．监测内容

单位名称：揭阳市盛东不锈钢有限公司

单位地址：揭阳市榕城区仙桥山前开发区

采样位置：处理前、处理后

监测项目：pH、CODcr、悬浮物、氨氮、石油类、色度、六价铬、总铜、总锌、总镍

采样日期：2018年9月13日

分析日期：2018年9月13日

参考标准：废水排放执行《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)，对执行标准如有异议，以行政管理部门核定为准。

三．分析方法、使用仪器、最低检出限及浓度单位

表1分析方法、使用仪器、最低检出限及浓度单位表

| 分析 项目 | 监测结果 |  | 参考标准限值 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限及 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理前 | 处理后 |  |  |  |  |
| pH值 | 3.89 | 6.79 | 6.5-8.5 | 玻璃电极法 GB/T6920-1986 | pHS-3C型pH计 | -- |
| 化学 需氧量 | 114 | 51.8 | 60 | 快速密闭催化消解法 | --- | 5 mg/L |
| 悬浮物 | 59.0 | 28.0 | -- | 重量法 GB/T11901-1989 | 电子分析天平 | 4 mg/L |
| 氨氮 | 2.45 | 0.34 | 10 | 钠氏试剂比色法 HJ 535-2009 | 723分光光度计 | 0.025 mg/L |
| 石油类 | 10.7 | 0.04(L) | 1 | 红外光度法HJ 637-2012 | 红外测油仪 | 0.04 mg/L |
| 色度 | 60 | 10 | 30 | 《水质 色度的测定》GB/T11903-1989 | - | 1倍 |
| 六价铬 | 0.004（L） | 0.004（L） | -- | 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 | 723分光 光度计 | 0.004 mg/L |
| 总铜 | 0.46 | 0.05（L） | -- | 水质 铜、铅、锌、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计 | 0.05 mg/L |
| 总锌 | 1.35 | 0.05（L） | -- | 水质 铜、铅、锌、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计 | 0.05 mg/L |
| 总镍 | 2.07 | 0.04（L） | -- | 水质 镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | 原子吸收分光光度计 | 0.04 mg/L |

采样：陈晓帆 张惠杰       化验：测试技术室

编写：                    复核：               审核：

签发：                    签发人职务：副站长

签发日期:       年      月      日