揭阳市盛东不锈钢有限公司

自行监测方案

揭阳市盛东不锈钢有限公司

2018年11月

# 一、企业基本情况

单位名称：揭阳市盛东不锈钢有限公司

注册地址：揭阳市榕城区仙桥山前开发区

产品：主要从事不锈钢压延，年生产能力为470吨钢材。

生产工艺流程图：（见附图）

废水产污及排放情况：

生活污水经化粪池处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化灌溉后回用于厂内绿地灌溉，不外排。生产废水经（中和+混凝沉淀+过滤）处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质标准后全部回用于清洗工序，不外排。

废气产污及排放情况：

生产用硫酸进行酸洗加工，产生的硫酸雾废气经过碱液喷淋后达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2新建企业大气污染物排放浓度限值中的酸洗机组限值后高空排放。

# 二、监测内容

## 2.1 监测点位布设、监测指标、监测频次及执行标准

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》(HJ 878-2017)等规定和标准要求进行监测布点，监测点位和示意图，参见图1。

公司污染源监测点位、监测指标及监测频次及执行标准，见表1。

2.2 监测记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。

监测期间手工监测的记录按照HJ819-2017执行。

2.3 采样方法

2.3.1手工监测：有组织废气采样方法的选择参照DB/44765-2019等执行，当次监测中，气态污染物采样应获得小时均值浓度。无组织废气手工采样方法参照 GB/T 15432-1995执行。

废水（雨水）采样方法的选择参照HJ494、HJ495和HJ/T91-2002执行。

2.4 监测分析方法、依据和仪器

废水（雨水）、废气污染物的测定按照相应排放标准中规定的污染物浓度测定方法标准执行。

水样保存按《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）。

具体监测分析方法、依据及仪器（委托有资质的监测单位变化可能不同），参见表2。

| 表1 污染源监测点位、监测指标及监测频次及执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测指标 | 执行标准 | 标准限值 mg/Nm³ | 监测方式 | 监测频次 |
| 酸洗废气 | DA001 | 烟囱 | 硫酸雾 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表4 现有和新建企业无组织排放浓度限值 | 10 | 手工监测 | 1次/半年 |
|  |  |  | 氟化物 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 硝酸雾 |  | 150 |  |  |
| 厂界噪声 | 厂界 | 厂界东N1 | 等效连续A 声级dB（A） | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准 | 60/50 | 手工监测 | 1次/季 |
|  |  | 厂界西N2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界南N3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界北N4 |  |  |  |  |  |
| 无组织废气 | 酸洗车间 | 车间排气口G5 | 硫酸雾 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表4 现有和新建企业无组织排放浓度限值 | 1.2 | 手工监测 | 1次/年 |
|  |  |  | 硝酸雾 |  | 0.12 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 5.0 |  |  |
| 无组织废气 | 厂界 | 上风向参照G1 | 颗粒物 | 《大气污染物排放限值》（DB44/ 27—2001）第二时段无组织监控浓度限值 | 1.0 | 手工监测 | 1次/季 |
|  |  | 下方向监测点G2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 下方向监测点G3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 下方向监测点G4 |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | / | 生活污水回用水池 | pH | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化灌溉 | 6-9 | 手工监测 | 1次/年 |
|  |  |  | COD |  | / |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | SS |  | / |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 手工监测 | 1次/年 |
| 雨水 | YS001 | 雨水排放口 | pH | / | / | 手工监测 | 下雨期间1次/日 |
|  |  |  | SS |  | / |  |  |
|  |  |  | COD |  | / |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | / |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  | / |  |  |

备注：1、有组织废气监测内容：烟气温度、烟气压力、烟气流速、烟气量、烟道截面积；无组织监测内容：风速、风向、温度、湿度、压力。

- 排放期间雨水采样至少3个瞬时样。

表2  监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 |  | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 监测仪器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 型号 |
| 废气 | 硫酸雾 | 离子色谱法 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009 | 0.9mg/m3 | 离子色谱 | 离子色谱 |
|  | 硝酸雾 | 分光光度法 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42－1999 | 0.01mg/m3 | 离子色谱 | 离子色谱 |
|  | 颗粒物 | 重量法 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 》（GB/T 15432-1995） | 0.001mg/m3 | 电子天平 | AUW-220 |
| 废水 | SS | 重量法 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 6920-1986） | 4mg/L | 电子天平 | AEL-200 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） | 0.025 mg/L | 分光光度计 | SP-721E |
|  | COD | 快速密闭催化消解法 | 《水质 化学需氧量的测定 快速密闭催化消解法》《水和废水监测分析方法》(第四版) | 2 mg/L | COD消解装置 | XJ-Ⅲ |
|  | pH | 玻璃电极法 | 《水质pH的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986 | / | pH计 | PHS-3C型 |
|  | 总氮 | 分光光度法 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012） | 0.01mg/L | 可见分光光度计722S | UV-1800 |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2012 | 0.04mg/L | 红外分光测油仪 | OIL460 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2012 | 0.04mg/L | 红外分光测油仪 | OIL460 |
|  | 总磷 | 分光光度法 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | 0.001mg/L | 可见分光光度计 | UV-1800 |
|  | BOD5 | 微生物传感器快速测定法 | 水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002 | 0.01mg/L | 微生物传感器快速测定 | / |
|  | 总铁 | 分光光度法 | 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法（试行）HJ/T 345─ 2007 | 0.001mg/L | 可见分光光度计 | UV-1800 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) | -- | 多功能噪声分析仪 | HS6288E |

2.4 监测质量保证措施

按照HJ878-2017要求根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

2.4.1废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，确保整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性；烟气采样仪、大气采样器、烟尘采样仪在进入现场前对采样器流量进行校核；烟气分析仪应在使用前后用标准气体进行校检。

2.4.2水样采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。

2.4.3噪声测量前后用标准声源对声级计进行了校准，测量前后仪器的示值偏差值应小于0.5dB。

2.4.4委托有资质的监测单位对不能自行监测的项目进行规范监测。

三、自行监测信息公开

自行监测信息公开内容和方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护令第31号）、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）及《排污许可管理办法（试行）》执行，在国家排污许可证信息公开系统、环评论坛（www.eiabbs.net/）对外及时公开、及时更新。

四、监测方案的实施

本监测方案于领取国家排污许可证后开始执行。