# 宁国市保盛表面处理有限公司

# 有毒有害物质2022年度排放报告

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条第一款“严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况”要求，我公司认真识别所排放物质中有毒有害物质排放情况，目前存在有毒有害物质合计11种，其中原辅材料5种，固废6种，现对2022年度有毒有害物质排放情况报告如下：

一、原辅材料排放情况

我司目前原辅材料中有毒有害物质合计有5种，根据其理化性质及成分并结合MSDS规范贮存和使用，2022年度未因贮存或使用发生过环境污染，排放情况详见下表：

| 序号 | 类别 | 名称 | 危险特性 | 2022年度使用或产生量（吨） | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅料 | 氢氧化钠 | 强腐蚀性、潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质) | 54.850 | 贮存在化学品库 |
| 2 |  | 双氧水 | 强氧化剂；与有机物接触易燃烧或爆炸。 | 26.690 | 贮存在化学品库 |
| 3 |  | 硫酸 | 遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 | 47.520 | 贮存在化学品库 |
| 4 |  | 脱脂剂 | 有腐蚀性、刺激性；吞食会中毒。 | 12.925 | 贮存在化学品库 |
| 5 |  | 封闭剂 | 有腐蚀性、刺激性。 | 3.325 | 贮存在化学品库 |

- 二、危废排放情况

2022年我司共计产生各类危险废物98.916吨，均委托有资质单位转移处置各类危险废物共计100.983吨。公司建有1个占地面积192㎡的危险废物暂存间，采取碎石夯入土中+混凝土垫层+水泥砂浆找平+环氧树脂等措施进行防腐防渗，库房内设置集液渠、集液坑，并张贴管理制度及危险废物标签。除废酸暂存在废酸池内，其他的危险废物均暂存危废库，2022年度未因危险废物贮存或委托外委资质单位处置、利用过程中产生泄露、抛洒等污染环境的行为。具体排放量详见下表：

| 序号 | 危废名称 | 危废种类/代码 | 上年度结转（吨） | 产生量（吨） | 处置量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废过滤砂 | HW49/900-041-49 | 0.00 | 7.835 | 7.835 |
| 2 | 废过滤膜及包装物 | HW49/900-041-49 | 1.162 | 1.701 | 2.274 |
| 3 | 槽渣 | HW17/336-054-17 | 0.00 | 0.350 | 0.350 |
| 4 | 污泥 | HW17/336-054-17 | 30.607 | 88.98 | 90.428 |
| 5 | 废乳化油 | HW09/900-006-09 | 0.000 | 0.050 | 0.050 |
| 6 | 废油 | HW09/900-006-09 | 0.046 | 0.00 | 0.046 |
| 合计 |  |  | 31.815 | 98.916 | 100.983 |

- 综上所述，2022年度我公司有毒有害物质排放全面受控，未造成相关土壤污染。

特此报告。

2023年1月6日